УДК 504.453:504.05 (282.247.412)

Влияние техногенеза на качественный состав и количественные

параметры геохимических аномалий в водах р. Ока

Степанова Л.П.*, Коренькова Е.А.*, Мышкин А.И.**, Степанова Е.И.*,

Яковлева Е.В.*, Таракин А.В.*

*Орловский государственный аграрный университет

**Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс

Аннотация

Многочисленные и разнообразные по своим характеристикам источники загрязнения обусловливают формирование в речных водах р. Оки интенсивных полиэлементных геохимических аномалий. Анализ представленных данных показывает, что налаженная система очистки производственных вод обеспечивает сброс в реку Ока условно очищенных сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, не превышающим предельно допустимые концентрации.

При сбросе ливневых и поливомоечных вод концентрация загрязняющих веществ резко увеличивается и по многим показателям превышает предельно допустимые уровни. Это обусловливает изменение условий обитания организмов, населяющих водоемы, нарушение биоценотических связей, опасность распространения загрязняющих веществ с поливными и оросительными водами и, как результат, проявление ответных реакций организмов, таких, как заболевания и гибель.

Отмеченные закономерности указывают на необходимость организации и проведения локального мониторинга состава и качества водных ресурсов.

Ключевые слова: ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ, СТОЧНЫЕ ВОДЫ, УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК

______________________________________________________________________

Одна из основных экологических проблем индустриальных городов заключается в интенсивном загрязнении окружающей среды вредными веществами и неблагоприятном влиянии их на состояние здоровья населения. Изучение экологической среды города основывается на использовании как традиционных, так и современных методов исследования, с помощью которых формируется необходимая база данных природных и антропогенных характеристик городской среды в связи с целевой задачей: оценкой состояния окружающей среды города, степени воздействия источников вредных выбросов и масштабов загрязнения территорий.

Для понимания экологической обстановки на урбанизированных территориях необходимо выявление особенностей загрязнения, формы нахождения вредных веществ, возможности их накопления и выноса в ландшафты, концентрации.

Негативное воздействие на состояние здоровья населения урбанизированных территорий обусловлено изменением химического состава поверхностных и подземных вод, химического класса вод, ростом минерализации, жесткости, содержания макрокомпонентов и других загрязняющих веществ. Как правило, кардинальные преобразования происходят в реках промышленно-урбанизированных районов, где практически всегда наблюдается техногенная метаморфизация исходного химического типа, группы и класса речных вод, что может проявляться в переходе зональных гидрокарбонатных кальциевых вод в сульфатно-натриевые и хлоридно-натриевые воды и формировании резко выраженной пространственной гидрохимической пестроты поверхностных вод, когда в пределах небольшого по площади участка бассейна одновременно развиты речные воды разного химического типа, группы и даже класса. Многочисленные и разнообразные по своим характеристикам источники загрязнения обусловливают формирование в речных водах интенсивных полиэлементных геохимических аномалий [1, 2].

Основным источником водоснабжения промышленных объектов г. Орла является река Ока, наиболее крупная река Орловской области. Исток ее расположен вблизи села Александровка Глазуновского района на высоте около 226 м над уровнем моря.

Бассейн Оки занимает 60% всей территории области. Длина Оки в пределах области – 211 км. Падение реки в пределах области — 97,22 м. Уклон реки уменьшается от 0,003 в верховьях до 0,0003 у г. Орла. От истока до впадения реки Кромы Ока представляет собой ручей шириной 2-6 м, а в г. Орле ширина ее достигает 70 м.

Скорость течения в межень на плесах – от 0,04 до 0,75 м/с, на перекатах – до 1,6 м/с. В паводок скорость увеличивается. В пределах области Ока принимает 16 притоков длиной свыше 20 км. Наиболее крупные из них: Нугрь, Неполодь, Орлик, Цон, Крома (левые), Оптуха, Рыбница, Зуша (правые). Водные характеристики реки Ока приведены в таблице 1.

Таблица 1. Водные характеристики реки Ока

| Расстояние от устья, км | Площадь водо-сбора, км2 | Средняя ширина, м | Средняя глубина, м | Скорость течения, м/с | Среднемного-летний расход воды, м3/с |  | Минимальный среднемесячный расход воды в год расчетной обеспеченности, м3/с |  |  | Категория реки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Поло-водье | Межень | В летний период |  | В зимний период |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспеч. 75% | обеспеч. 95% | обеспеч. 95% |  |
| 1386 | 4900 | 18 | 0,60 | 0,18 | 642 | 4,97 | 3,44 | 1,96 | 1,96 | Тип 2 |

Основными источниками загрязнения поверхностных вод р. Ока в городской черте являются объекты промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, автотранспорта, агропромышленного комплекса, а также стоки дождевых, талых и поливомоечных вод, поступающие с производственных территорий, площадей и улиц областного центра.

В общем загрязнении природных вод р. Ока у г. Орла велик объем сточных городских вод: 250 тыс. тонн ежегодно сбрасывает в р. Оку г. Орел (табл. 2).

В черте г. Орла идет интенсивное загрязнение водных ресурсов подземного горизонта нефтепродуктами, эмульсиями, солями тяжелых металлов. Загрязнение происходит в результате сброса в овраги, балки, не обустроенные свалки отходов производства. Справедливости ради отметим, что в начале 90-х годов в связи со спадом промышленного производства в области несколько уменьшилось и загрязнение природных вод.

Отмечается постоянное поступление в реки и ручьи стоков с полей (ядохимикаты и удобрения), от ферм (навоз, моча, фосфоросодержащие отходы), от молокозаводов, спиртозаводов, свеклопунктов, сахарных предприятий.

Анализы по соединениям тяжелых металлов (никеля, цинка, хрома, ванадия, меди) показывают 200-300, а порой и 1000 ПДК.

Как видно из данных таблицы 2, в речных водах отмечено появление нехарактерных для них и практически несуществующих в природных условиях соединений. Это азот нитратный, нефтепродукты, смолы и асфальтены, поверхностно-активные вещества, фенолы.

В 2002 году анализ результатов мониторинга состояния поверхностных вод показал, что качество поверхностных вод в области характеризовалось различной степенью загрязнения. Отрицательное воздействие на качество малых рек  оказывает хозяйственная деятельность предприятий и организаций различных форм собственности. Основными источниками загрязнения водных объектов являются сосредоточенные и рассредоточенные стоки:

- распаханных сельскохозяйственных угодий с биогенами;

- животноводческих комплексов и ферм;

- селитебных зон городов и населенных пунктов;

- территории промышленных застроек.

Имеющиеся на предприятиях промышленности, жилищно-коммунального хозяйства очистные сооружения, в основном, – биологические. Они не предназначены для очистки стоков от соединений металлов. Кроме того, источником поступления в поверхностные воды загрязняющих веществ являются ливневые стоки, не имеющие вообще очистных сооружений.

Таблица 2. Виды загрязняющих веществ и их содержание в водах р. Ока

| Местоположение контрольного створа (расстояние от устья, координаты на карте) | Минимальный среднемесячный расход воды в год расчетной обеспеченности (95%), м3/с |  | Количество взвешенных веществ (наносов), мг/дм3 |  | Наименование загрязняющих веществ | Концентрации загрязняющих веществ |  | ПДК загрязняющих веществ | Единица измерения | Источник загрязнения (водопользователь, выпуски сточных вод и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | летом | зимой | летом | зимой |  | летом | зимой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 км ниже г.Орел; 1,5 км ниже впадения р. Цветынь – расстояние от устья: 1368,5км. Географические координаты: широта – 53,0826; долгота – 36,1926 | 1,96 | 1,96 | 43,54 | 23,03 | Азот аммонийный | 0,8643 | 1,0657 | 0,4 | мг/дм3 | Промышленные предприятия г.Орла; предприятия водоканала и ЖКХ; бытовые сточные воды |
|  |  |  |  |  | Азот нитратный | 1,2207 | 1,1439 | 9,1 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Азот нитритный | 0,0780 | 0,0632 | 0,02 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | БПК-5 | 1,9907 | 2,0263 | 2 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Гидрокарбонаты | 286,4889 | 293,3750 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Железо 2+ | 0,0023 | 0,0007 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Железо 3+ | 0,0512 | 0,0700 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,0565 | 0,0666 | 0,1 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Жесткость общая | 5,7292 | 5,8766 | - | мг-экв/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций | 80,1533 | 83,6534 | 180 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород | 10,0633 | 10,7376 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кремниевая кислота | 3,2689 | 4,1307 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 21,0689 | 20,6977 | 40 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | 3,2314 | 3,7229 | 1 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0168 | 0,0184 | 0,05 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 7,2157 | 7,2461 | 10 | мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 км ниже г.Орел; 1,5 км ниже впадения р. Цветынь – расстояние от устья: 1368,5км. Географические координаты: широта – 53,0826; долгота – 36,1926 | 1,96 | 1,96 | 43,54 | 23,03 | Окисляемость бихроматная | 23,4471 | 23,3957 | 15 | мг/дм3 | Промышленные предприятия г.Орла; предприятия водоканала и ЖКХ; бытовые сточные воды |
|  |  |  |  |  | рН | 7,9056 | 7,8283 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Смолы и асфальтены | 0,2717 | 0,2469 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | СПАВ | 0,0473 | 0,0412 | 0,5 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Степень насыщенности О2 | 128,8333 | 81,3636 | - | % |  |
|  |  |  |  |  | Сульфаты | 58,9767 | 55,3739 | 100 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сумма азота | 2,1827 | 2,3144 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сумма ионов | 505,1222 | 511,7500 | 1000 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сумма натрия и калия | 26,7519 | 30,4512 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Суммарные фенолы | 0,0001 | 0,0008 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Трефлан | 0,0002 | 0,0013 | 0,3 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Углекислый газ | 10,3375 | 13,200 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фенолы | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфаты | 0,1702 | 0,1589 | 0,2 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфор общий | 0,3136 | 0,2876 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 26,6630 | 28,8274 | 300 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром 3+ | 4,0209 | 4,3083 | 70 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром 6+ | 0,0275 | 0,0705 | 20 | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром общий | 4,0484 | 4,3783 | - | мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 2,5980 | 2,8873 | 10 | мг/дм3 |  |

Одним из наиболее крупных загрязнителей р . Ока является открытое акционерное общество «Орловский сталепрокатный завод» (ОАО «ОСПАЗ»), выбранное авторами по этой причине в качестве объекта исследования. Промплощадка завода имеет форму вытянутого с юго-запада на северо-восток прямоугольника и граничит: с северо-запада – с железнодорожной магистралью Москва – Орел, с северо-востока и востока – с незастроенной территорией, с юго-запада – с промбазой СМУ №1, с юго-востока – с территорией государственного лесного фонда (Медведевским лесом). Юго-восточнее завода, на удалении в 1,7 км проходит автомагистраль Москва – Харьков.

Технологической схемой производства ОАО «ОСПАЗ» предусматривается забор и использование значительного объема пресной воды, которая в процессе производства «обогащается» различными загрязняющими веществами (взвешенными веществами, нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, нитратами, нитритами и др.), а также проведение очистки стоков перед их сбросом в горколлектор.

Незначительная часть воды, используемой в производственном цикле, имеет замкнутую систему оборота, т.е. после очистки запускается в производство повторно. Вместе с тем основной объем воды, использованной в производственных и хозяйственных целях,  направляется по системе канализации на городские очистные сооружения, принадлежащие МПП «Орелводоканал», для очистки. Дождевые, талые и поливочные воды, «обогащенные» загрязняющими веществами, поступающими как в процессе трансграничных переносов, так и от деятельности названных выше производственных объектов, собираются со всей территории предприятия, составляющей около 150 га, образуют поверхностный сток, который по системе ливневой канализации отводится с территории завода без очистки в водные объекты по 4 выпускам.

Результаты исследования состояния поверхностных вод реки Ока в местах поступления в реку ливневых стоков из горколлектора без очистки и сточных вод предприятия «ОСПАЗ», прошедших производственную систему очистки приведены в таблице 3 .

Таблица 3. Состояние поверхностных вод реки Ока в местах поступления производственных и ливневых стоков ОАО «ОСПАЗ» в среднем за 2002-2007 гг.

| Типы сбрасываемых вод | Загрязняющие вещества, т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК | Нефтепродукты | Взвешенные вещества | Сухой остаток |
| Производственные стоки | 0,063 | 0,00112 | 0,0304 | 1,0558 |
| Ливневые стоки | 14,0 | 0,3 | 6,8 | 233,0 |

За период 2002-2007 гг. количество нефтепродуктов, взвешенных твердых частиц и загрязняющих веществ органической природы (БПК), поступающих с ливневыми, поливомоечными и талыми водами, увеличилось. Так, концентрация легкоокисляемых органических веществ изменялась от 11,79 т/год в 2002 году до 17,98 т/год в 2007 году. Это свидетельствует о том, что чем больше кислорода расходуется на окисление органических веществ, тем хуже условия для жизни водоема и населяющих его организмов, идет процесс зарастания водоема.

Загрязнение нефтепродуктами, попадающими в реку Ока с ливневыми водами, также за последние четыре года увеличилось. Если в 2002 году их количество в речной воде в местах сброса составило 0,18 т/год, то к 2007 году количество нефтепродуктов увеличилось до 0,22 т/год, при этом в 2005 и 2006 гг. количество нефтепродуктов в поверхностных водах было наибольшим: 0,24-0,39 т/год.

Содержание взвешенных частиц при сбросе ливневых вод в реку также значительно возросло: от 5,37 т/год в 2002 году до 7,79 и 7,13 т/год в 2006 и 2007 гг., соответственно. Твердые частицы, оседая на дно реки, способствуют заилению реки, повышению температуры воды, что усиливает зарастание водоема и снижает судоходность реки.

Показатель сухого остатка, то есть общей суммы водорастворимых веществ, состав анионов (СО22-; НСО3-; С1-; SO42-) и катионов (Ca2+; Mg2+; Na+ ; K+) также изменяются в поверхностных водах при сбросе ливневых вод. Так, количество сухого остатка в 2002 году составило 208,2 т/год, а за пять лет увеличилось до 229,1 т/год, при этом в 2005 и 2006 годах количество сухого остатка увеличилось до 240-252,8 т/год.

Полученные результаты убедительно показывают, что сброс в городской коллектор неочищенных ливневых вод приводит к значительным загрязнениям реки Ока и нарушению экологической устойчивости экосистемы водоема, что ухудшает условия жизнеобеспечения городского населения.

Данные о составе сбрасываемых сточных вод такого крупного промышленного предприятия города Орла, как ОАО «ОСПАЗ», представленные в таблице 3, показывают, что количество загрязняющих веществ, поступающих в водоем со сточными водами, во много раз ниже количества этих веществ, попадающих в водоем с ливневыми водами. Так, содержание поступающих со сточными водами органических веществ, оцениваемых по показателю БПК, составляет 0,047 – 0,079 т/год, что почти в 230 раз меньше концентрации этих веществ в ливневых водах.

Содержание нефтепродуктов в сточных водах не превышает 0,001-0,0016 т/год. Это количество почти в 140 раз меньше количества нефтепродуктов, поступающих с ливневыми и поливомоечными водами.

Производственные стоки ОАО «ОСПАЗ» содержат почти в 250 раз меньше взвешенных твердых частиц: 0,029-0,032 т/год, величина сухого остатка составляет 1,08-1,04 т/год. Это говорит о том, что количество карбонатов, бикарбонатов, хлоридов и сульфатов кальция, магния, натрия, калия в 200 раз меньше, чем в неочищенных ливневых водах, поступающих в городской коллектор с территории города Орла.

Химические элементы, мигрирующие в речных водах в растворенных и взвешенных формах, характеризуются резко выраженной пространственно-временной неоднородностью распределения их концентрации. Это обусловливает изменение типичных соотношений указанных форм, свойственных конкретным элементам в фоновых условиях данного района. Если для взвешенных и растворенных форм мигрирующих элементов характерна относительная пространственно-временная стабильность их соотношений, то в зонах техногенного загрязнения она резко нарушается. Для некоторых элементов возрастает значимость растворенных форм. И одновременно происходят значительные изменения в составе растворенных форм этих элементов. Однако для многих элементов отмечается заметный рост доли их взвешенных форм, что связано как с увеличением мутности речных вод, так и с резким возрастанием концентрации элементов самой взвеси, формирующейся за счет поступающих сточных вод и загрязненного поверхностного стока с городских территорий. Поскольку во взвеси большая часть металлов концентрируется в подвижных формах, то это обусловливает их высокую миграционную способность и потенциальную возможность преобразования в системе вода-биота-донные отложения.

Влияние Орла, города с хорошо развитой промышленной структурой, на состав вод и взвеси малых и средних рек прослеживается на расстоянии 25-30 км, а иногда до 100 км.

Илы, концентрируя поллютанты, являются источником вторичного загрязнения воды и способны оказывать прямое токсическое действие на гидробионты, поэтому нормальное функционирование речной экосистемы и использование ее  ресурсов в практических целях возможно лишь при изъятии техногенных илов.

Таким образом, технологическая схема системы очистки производственных вод обеспечивает значительную степень очистки и сброса в реку Ока условно очищенных сточных вод, которые поэтому представляют незначительную опасность для экосистемы водоема и экологических условий города. Ливневые и поливомоечные воды, поступающие в городской коллектор и сбрасываемые в реку Ока, представляют экологическую угрозу для устойчивости водоема и здоровья жителей города Орла и прилегающих территорий.

Основными показателями загрязнения рек являются биогенные элементы, относящиеся к классу опасных веществ: азот аммонийный, азот нитратный, БПК5.

Присутствие в природных водах аммонийного, нитратного азота связано с процессами разложения органических веществ и нитрификацией. Аммонийные ионы под действием особого вида бактерий окисляются до нитритных ионов, которые при дефиците кислорода обнаруживаются в заметных концентрациях. Концентрация аммонийного азота является показателем загрязненности сточных вод фекальными стоками.

В период весеннего половодья с поверхностным стоком в реки поступает основная масса загрязняющих веществ, и, как правило, в этот период наблюдается резкое ухудшение качества воды.

У всех рек степень загрязнения обусловлена высокими концентрациями общего органического вещества по БПК5, являющемуся основным показателем загрязнения поверхностных водных объектов промышленными сточными водами.

Химический состав загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Ока ОАО «ОСПАЗ», представлен в таблице 4.

Таблица 4. Элементный состав загрязняющих веществ производственных и ливневых стоков ОАО «ОСПАЗ» в среднем за 2002-2007 гг.

| Типы сбрасываемых вод | Элементный состав загрязняющих веществ, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фосфор | Нитриты | Нитраты | Аммиак | Свинец | Кадмий | СПАВ |
| Производственные стоки | 0,07 | 0,08 | 2,28 | 0,8 | 0,09 | 0,01 | 0,16 |
| Ливневые стоки | 15,02 | 17,12 | 513,40 | 186,4 | 12,34 | 7,99 | 20,82 |
| ПДК | 0,20 | 3,30 | 45,00 | 1,0 | 0,03 | 0,01 | 0,50 |

Данные в таблице 4 показывают, что в водах реки Ока значительно изменяется элементный состав при поступлении в них неочищенных ливневых вод. Так, содержание нитритов колеблется  от 17,2 до 19,0 кг/год и меняется по годам незначительно. В производственных сточных водах количество нитритов в 210 раз меньше. Количество нитратов в ливневых водах достигает 401-621 кг/год, что в 230 раз больше концентрации нитратов в сточных водах завода.

По характеру действия на теплокровных выделяют: первичную токсичность собственно нитрат-иона; вторичную, связанную с образованием нитрит-иона; третичную, обусловленную образованием из нитритов и аминов нитрозаминов.

Содержание аммонийного азота в сточных водах не превышает 0,6-0,97 кг/год, в то время как в ливневых водах его концентрация увеличивается в 215 раз и достигает 164-209 кг/год.

Тяжелые металлы – наиболее распространенная группа высокотоксичных и долгосохраняющихся веществ. Соединения тяжелых металлов отрицательно влияют на процесс самоочищения, вызывая угнетение жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. Процесс загрязнения воды тяжелыми металлами имеет два исхода: приводит к гибели обитателей водоемов и к отравлениям человека, пользующегося «дарами водоемов» (накапливающийся в потребляемых человеком моллюсках кадмий вызывает страшное заболевание – «итай-итай», поражающее все внутренние органы).

Фитотоксичность кадмия объясняется его близостью по химическим свойствам к цинку. Как химический аналог цинка, кадмий может заменить этот элемент во многих биохимических процессах, нарушая работу ферментов и целых экзиматических систем.

Используемая для водопоя животных речная вода, содержащая свинец, оказывает негативное действие, в первую очередь, на состояние жвачных животных, так как долгое время находится у них в пищеводе. Накопление свинца у человека в организме может вызывать заболевания, такие, как венозный стаз, пневмосклероз, сердечную гипертонию, цирроз печени и другие.

В производственных стоках ОАО «ОСПАЗ» количество свинца составляет 0,06-0,21 кг/год, а в ливневых стоках концентрация свинца достигла 37,7 кг/год в 2002 году. Содержание кадмия в ливневых водах колеблется по годам от 0,4 до 5,2 кг/год, а в производственных стоках количество кадмия составляет 0,001-0,004 кг/год.

Обращает на себя внимание такой вид загрязняющего вещества, как синтетические поверхностно-активные вещества. Их количество в производственных стоках минимально: 0,39-0,41 кг/год, в ливневых водах количество этих веществ резко возрастает до 94,2 кг/год, что обусловлено широким использованием синтетических моющих средств.

Анализ представленных данных показывает, что налаженная система очистки производственных вод обеспечивает сброс в реку Ока условно очищенных сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, не превышающим предельно допустимые концентрации. При сбросе ливневых и поливомоечных вод концентрация загрязняющих веществ резко увеличивается и по многим показателям превышает предельно допустимые уровни. Это влечет за собой изменение условий обитания организмов, населяющих водоемы, нарушение биоценотических связей, опасность распространения загрязняющих веществ с поливными и оросительными водами и, как результат, проявление ответных реакций организмов, таких, как заболевания и гибель. Отмеченные закономерности указывают на необходимость организации и проведения локального мониторинга состава и качества водных ресурсов.

Список использованных источников

1. Степанова Л.П., Яковлева Е.В., Мышкин А.И. Агротехногенез и его влияние на окружающую среду. – Орел: Изд-во Орел ГАУ. – 2010. – 336 с.

2. Степанова Л.П., Цыганок Е.Н., Коренькова Е.А., Стародубцев В.Н. Агроэкологическое обоснование системы утилизации навозных стоков КРС (на примере ОАО «Агрофирма «Мценская») и мониторинга состояния окружающей среды // Вестник ОрелГАУ. – 2011, №5(32). – С. 123-125.