УДК 661.152:628.3

Методика расчета параметров технологии

производства удобрений из осадков сточных вод

Потокина М.В., Сенкус В.В.

Кемеровский государственный университет,

Новокузнецкий институт (филиал)

Аннотация

Для населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий важной задачей является переработка и утилизация осадков сточных вод, которые в необработанном виде в течение десятков лет сливаются на иловые площадки, где складируются. Это приводит к нарушению экологической безопасности и ухудшению условий жизни населения.

В работе представлена методика расчета параметров технологии  производства удобрения из осадков сточных вод.

Ключевые слова: ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСВ, БРИКЕТИРОВАНИЕ

_________________________________________________________________

Ежегодный прирост биомассы  активного ила составляет несколько миллионов тонн, поэтому возникает необходимость в разработке новых способов утилизации отходов, позволяющих расширить спектр их применения.

Использование осадков сточных вод (ОСВ) в качестве удобрения позволяет сохранить минеральные вещества, улучшить структуру почвы, уменьшить дефицит гумуса, а ликвидация и обезвреживание иловых площадок на территории городов, поселков и сел улучшает санитарно-гигиенические условия, снижает антропогенную нагрузку на природную среду, поднимает культуру производства, оздоровляет экологическую обстановку [1].

Наиболее перспективным направлением использования ОСВ является брикетирование влажных илов и шламов с последующей утилизацией по различным направлениям.

На основании результатов проведенных исследований разработана технология производства брикетов удобрения из ОСВ, представленная на рис. 1, которая включает:

-   пресс-фильтр – устройство для обезвоживания ОСВ;

- смеситель – емкость со шнеком для перемешивания, загрузочные окна для компонентов и окно для выпуска подготовленной массы;

- дозаторы – устройства для дозированной подачи одной из компонент состава сырья в смеситель;

- пресс – устройство для брикетирования шихтовой массы и удаления излишков влаги;

- упаковочная машина – агрегат для упаковки брикетов в тару;

- печь СВЧ – устройство для обеззараживания микроорганизмов, которое обеспечивается за счет электромагнитного излучения [2].

Рис. 1. Технологическая схема брикетирования ОСВ

Условные обозначения: 1 – аэротенк; 2, 4, 9 – насосы; 3 – пресс-фильтр; 5 – смеситель; 6 – дозаторы компонентов; 7 – валковый пресс; 8 – емкость для сбора жидкости oт прессования; 10 – брикеты; 11 – упаковочная машина; 12 – печь СВЧ; 13 – склад готовой продукции

Многообразие серийно выпускаемых установок и агрегатов требует обоснования их выбора и согласования их по производительности в технологической схеме.

Исходными данными для расчета технологической схемы являются балансовая модель поступления компонентов брикетирования, влажность объема (массы) осадков, поступающих на переработку, и состава брикетируемого сырья. Эта информация позволяет обосновать выбор производительности установок и агрегатов технологической схемы.

За основу расчета технологической цепи принято условие:

ППФ≤ ПС + ∑ПДi ≤ ПП ≤ ПУ ≤ ПСВЧ ,

где: ППФ – производительность пресс-фильтра, м3/ч., которая определяется технологическими условиями;

ПД – производительность дозатора, м3/ч.;

ПС – производительность смесителя, м3/ч.;

ПП – производительность пресса, м3/ч.;

ПУ – производительность упаковочной машины, уп./ч.;

ПСВЧ – производительность печи СВЧ, уп./ч.

Производительность смесителя  Пс, м3/ч. определяется по формуле:

Пс = Vс • t,

где: Vс – рабочий объем смесителя, м3;

t – время смешивания, ч. (цикл).

Рабочий объем смесителя Vр определяется по формуле:

Vр = Vос∙(kсв+kор+kизв)+Vос,

где: Vос – объем поступающего на переработку осадка за цикл, м3;

kсв – объемная доля связующего, % ;

kор – объемная доля органики, %;

kизв – объемная доля гашеной извести, %.

Рабочие объемы дозаторов компонентов Vд на цикл времени t рассчитываются по формуле:

Vд = ki • Vос,

где ki – объемная доля компонента, %.

Для удобства объемные показатели можно перевести в массовые по формуле:

m = p • Vд,

где p – удельная плотность компонента, м3/ч.

Производительность пресса Пп  для брикетирования определяется по формуле:

Пп = pм • Vр • t,

где p – удельная плотность брикетируемой массы, м3/ч.

Производительность печи СВЧ определяется по формуле:

Псвч = Vк • tн,

где: Vк – объем камеры печи СВЧ, м3;

t – цикл нагрева партии упаковок.

Для печи СВЧ необходимо выполнить условие:

m • tн ≤ t,

где m – количество циклов нагрева партии.

На основе методики расчета параметров технологической схемы производства удобрения можно проводить оптимизацию выбора технических средств, а в качестве критерия используется минимум затрат Зт:

Зт          min.

Техническое звено с минимальной производительностью определяет производительность технологической схемы в целом.

Разработанная методика расчета производства удобрений из осадков сточных вод позволяет обосновать параметры технологии для различных объемов производства и оптимизировать технологическую схему.

Список использованных источников

- Заявка 201248859/20 (078486). Российская Федерация. Способ переработки и брикетирования осадков сточных вод. Заявитель Сенкус В.В., Потокина М.В., Сенкус Вал.В., Стефанюк Б.М., Сенкус Вас.В., Конакова Н.И. Заявлено 16.11.2012.

- Потокина М.В. Разработка технологии брикетирования осадков сточных вод Исследования молодых – регионам: сборник трудов I Всероссийской научно-практической конференции школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. Изд-во Томского политехнического университета. – Новокузнецк. – 2011.

=====================================================================

Цитирование:

Потокина М.В., Сенкус В.В. Методика расчета параметров технологии производства удобрений из осадков сточных вод // АгроЭкоИнфо. 2014. № 1. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2014/1/st_05.doc.