УДК 664.8

Обоснование процессов получения и сушки продуктов

на основе соево-морковно-грибных композиций

Доценко С.М.*, Ковалева Л.А.*, Гончарук О.В.**, Гончарук А.И.**, Иванин А.Г.**

*Амурский государственный университет (Благовещенск)

**Дальневосточный государственный аграрный университет (Благовещенск)

Аннотация

На основании принятых подходов разработаны принципиальная и структурно-функциональная схемы производства инновационных продуктов с использованием соево-морковно-грибных композиций. Дана методика расчета сушильного оборудования для его использования при производстве сушеного белково-витаминного гранулята.

Ключевые слова: ПИТАНИЕ, БЕЛКИ, ВИТАМИНЫ, ПРОЦЕСС, СХЕМА, СОЕВО-МОРКОВНО-ГРИБНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

_______________________________________________________________________

Введение

Пищевой белок и витамины занимают особое место в рациональном питании человека, так как с их помощью обеспечивается нормальное развитие и функционирование организма  [1].

В настоящее время не решена полностью проблема получения продуктов заданного состава и свойств, в которых содержание белков и витаминов находится в необходимых количествах, а сам продукт сбалансирован по биологически ценным и незаменимым нутриентам  [2 – 4].

В этой связи создание пищевых продуктов, отвечающих требованиям рационального питания, является актуальной задачей.

Целью исследования является разработка и использование технологических и технических приемов для обоснования системы получения и сушки продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций (СМГК).

Задачи исследования:

- разработать принципиальную технологическую и структурно-функциональную схемы получения инновационных продуктов на основе принятых композиций;

- получить биохимические данные по содержанию витаминов в предложенных продуктах, приготовленных на основе СМГК;

- дать методику расчета процесса сушки белково-витаминного гранулята (БВГ), полученного на основе нерастворимого соево-морковно-грибного жомового остатка (НСМГЖО).

В качестве исходных методологических и технологических подходов использованы подходы, реализованные в технологических и структурно-функциональных схемах производства продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций (рис. 1, 2).

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема системы получения

соево-морковно-грибных продуктов

Полученный БВК (рис. 1) предназначен для приготовления молокосодержащих, мясо- и рыборастительных продуктов питания, что позволяет обогатить их антиоксидантным комплексом в виде С+Р+β-каротин в функционально значимом количестве и получить возможность создания пищевых продуктов функциональной направленности.

Рис. 2. Структурно-функциональная схема производства соево-морковно-грибных белково-витаминных продуктов: 1 – бункеры-дозаторы воды, семян сои, моркови и грибов «Вешенки»; 2 – агрегат (МФУ); 3 – сушилка камерная; 4 – дробилка; 5 – склад муки; 6 – коагулятор; 7 – емкость для коагулянта; 8 – емкость для коагулята; 9 – питатель-дозатор коагулята; 10 – формующее-гранулирующее устройство; 11 – камерная сушилка; 12 – склад гранулята; 13 – танк-накопитель сыворотки; 14 – распылительная сушилка.

На рис. 3 представлена технологическая схема приготовления пищевых продуктов на основе СМК с использованием грибов рода «Pleurotus» («Вешенки»).

На рис. 4 представлена конструктивно-технологическая схема линии приготовления продуктов в виде брикетов, гранул, порошка и т.д. на основе нерастворимого соево-морковно-жомового остатка (НСМЖО) и грибов «Вешенки».

В полученной согласно схеме (рис. 3) белково-витаминной дисперсной среде (БВЭ) (экстракте) проводят термокислотную коагуляцию 5% водным раствором или аскорутина, или аскорбиновой, или янтарной кислоты, получая белково-витаминный коагулят и БВС, содержащие антиоксидантный комплекс витаминов (С+витамин Р+β-каротин+РР). На основе БВК готовят закусочные и десертные пасты, паштеты и т.д., а на основе БВС – квас и другие напитки. Полученный отжимом НСМЖО смешивается с измельченными грибами «Вешенки» в весовом соотношении 1:1. На основе этой смеси формуют гранулы, проводят их сушку в сушильной камере, например, «Универсал ЭСПИС-4». На основе полученных гранул готовят муку. Путем смешивания полученной муки с мукой декстринизированной в весовом соотношении 1:1 по соответствующим рецептам приготавливают соусы в виде пищеконцентратов.

Рис. 3. Технологическая схема приготовления продуктов питания

на основе СМК с использованием грибов «Вешенки»

В результате проведенных исследований получены продукты в виде БВК с содержанием витаминов С, Е и Р, соответственно, в количестве 180 мг/100 и 2, 5 мг/100, 490 мг/100, β-каротина – 4,5 мг/100, что отвечает требованиям ГОСТ Р–52349–2005 «Продукты пищевые функциональные».

Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема линии приготовления

продуктов на основе НСМЖО и грибов «Вешенки»:

1 – емкости-дозаторы; 2 – агрегат МФУ; 3 – камерная сушилка; 4 – дезинтегратор;

5 – дробилка; 6 – танк для хранения БВС; 7 – устройство для получения гранул

При этом соево-морковно-грибной продукт содержит витамины в количестве      97-100 мг/100, что позволяет производить на его основе паштеты и соусы-концентраты с содержанием никотиновой кислоты до 25 мг/100 г (в пределах до 100% от РСНП).

Базовой машинойпредложенной системы является многофункциональное устройство МФУ в виде агрегата (поз. 2, рис. 2, 4).

Методика расчета параметров процесса сушки белково-витаминного гранулята обусловлена характером протекания данного процесса в рамках механизма перемещения влаги внутри соево-морковно-грибных гранул, энергетикой испарения влаги и способом удаления влаги с их поверхности в окружающую среду через пограничный слой, расположенный у поверхности гранул.

Материальный баланс сушки белково-витаминных гранул представили следующими уравнениями:

Количество влаги Куд, испаряющейся во время сушки белково-витаминных гранул (БВГ):

Куд=Ки−Кс,                                                                                                                 (1)

где Ки и Кс – количество влаги в исходных и готовых БВГ, соответственно.

Концентрация сухих веществ в БВГ Ксвсоставляет

Ксвс=Ки⋅КсвиКи−Куд,                                                                                                               (2)

где Ксви – концентрация сухих веществ в исходном БВГ.

Содержание влаги Ксwв высушенном БВГ

Ксw=100−Ксви(100−Киw)Ксвс,                                                                                             (3)

где Киw- содержание влаги в исходном БВГ

Уравнение теплового баланса для процесса сушки БВГ

Q=i=14Qi,                                                                                                                    (4)

где: Q– общий расход теплоты;

Qi– i-й расход теплоты

Количество теплоты Q1на прогрев БВГ равен:

Q1=Ки⋅Спw(tи−tн),                                                                                                        (5)

где: Спw – удельная теплоемкость влажного БВГ;

tи– температура испарения влаги из БВГ;

tн– начальная температура БВГ.

Количество теплоты Q2на испарение влаги из БВГ

Q2=Ки⋅γ,                                                                                                                     (6)

где γ – теплота преобразования при температуре и давлении, в которых осуществляется процесс сушки БВГ.

Количество теплоты Q3, уходящей с высушенным БВГ

Q3=Кс⋅Спс⋅tсо,                                                                                                               (7)

где: Спс– удельная теплоемкость высушенного БВГ;

tco– температура высушенного БВГ.

Количество теплоты Q4, потерянной в окружающую среду, приняли равной 15% от Q.

С учетом проведенных расчетов, в качестве сушильной установки выбрана установка ЭСПИС-4 «Универсал» с девятью  режимами сушки (поз. 3 рис. 2, 4).

Заключение

Таким образом, на основе принятых подходов обоснована технология приготовления продуктов в виде белково-витаминного коагулята, белково-витаминной сыворотки, а также сушеного белково-витаминного гранулята, по содержанию витаминов С, Е, Р, РР и β-каротина соответствующих требованиям, предъявляемым к продуктам функциональной направленности (с заданным составом и свойствами). На основе приведенной методики расчета параметров сушки БВГ проведены необходимые расчеты и выбрана сушильная установка для получения сушеного БВГ.

Список использованных источников

1. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа –  1991. – 288 с.

2. Тутельян В.А. Питание и здоровье // Пищевая промышленность. – 2004, №5. – С. 5-6.

3. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: Справочник. – М.: ДеЛи принт. – 2008. – 276 с.

4. Толстогузов В. Б. Новые формы белковой пищи: технологические проблемы и перспективы производства . – М. : Агропромиздат. – 1987. – 303 с.

=================================================================

Цитирование:

Доценко С.М., Ковалева Л.А., Гончарук О. В., Гончарук А.И., Иванин А.Г. Обоснование процессов получения и сушки продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций // АгроЭкоИнфо. – 2017, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_214.doc.