УДК 664.8

Теоретические аспекты по обоснованию параметров многофункционального устройства для производства продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций

Иванин А.Г.*, Гончарук О.В.**, Доценко С.М.**, Вараксин С.В.**, Маркин Д.А.**

*Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище

**Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Для разработанной конструкции устройства для производства продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций определены факторы, оказывающие влияние на процесс его работы. Аналитическим путем установлены зависимости, характеризующие процессы, выполняемые устройством. Получены расчетные формулы для определения параметров процесса работы устройства и затрат мощности.

Ключевые слова: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ПРОЦЕСС, ЭКСТРАКЦИЯ, ОТЖИМ, СОЕВО-МОРКОВНО-ГРИБНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РАБОТА

_________________________________________________________________

Введение

Здоровое питание подразумевает наличие ассортимента продуктов заданного состава и свойств, а также их доступность для человека [1].

В настоящее время в рамках государственной программы здорового питания в РФ определены важнейшие нарушения пищевого статуса населения страны: избыточное потребление животных жиров и дефицит полиненасыщенных жирных кислот, полноценных белков, витаминов (С, Р, РР, β-каротина и др.), а также минеральных веществ и микроэлементов [2].

Одним из аспектов решения данной проблемы является использование соево-морковно-грибных композиций для производства продуктов заданного состава и свойств [3].

Целью исследований является теоретический анализ рабочего процесса получения продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций с помощью многофункционального устройства (МФУ).

Задачи исследований:

- для предложенной конструкции МФУ установить факторы, влияющие на процесс его работы;

- получить кинетическую модель процесса экстракции питательных веществ из соево-морковно-грибной композиции;

- установить расчетные зависимости, характеризующие процесс отжима жидкой фракции из жомового остатка и затраты энергии на работу МФУ.

На основании анализа существующих конструкций технических средств, предназначенных для переработки соевого и корнеплодного сырья разработана рациональная конструкция многофункционального устройства (МФУ) (рис. 1, 2).

МФУ включает емкости-дозаторы 1, связанные с емкостью смесителя 2. В емкости смесителя 2 размещена мешалка 3 (на рис. 2 условно снята). В нижней части емкости смесителя установлен винт 4, размещенный в корпусе 5. В торцевой части корпуса 5 установлена решетка 6, взаимодействующая с ножом 7, посаженным на конец вала 8 винта 4. В совокупности они образуют измельчающее устройство. Со стороны решетки 6 к торцевой части корпуса 5 прикреплен экстрактор 9, выполненный в виде двухстенного полого цилиндра, размещенного горизонтально между измельчающим устройством и разделителем 10. При этом внутренняя стенка 11 полого цилиндра выполнена перфорированной, а наружная стенка 12 снабжена патрубком для подвода экстрагента (воды и т.д.). Разделитель 10 представляет собой винтовой пресс с перфорированной конической насадкой 13 и формующим патрубком 14.

Работает МФУ следующим образом. Из емкостей-дозаторов 1 компоненты в принятом соотношении поступают в корпус 2 смесителя. С помощью мешалки 3 компоненты смешиваются и винтом 4 по полости корпуса 5 подаются в измельчающее устройство решетчато-ножевого типа. Ножом 7 частицы композиции измельчаются и продавливаются через отверстия решетки 6. Измельченная масса поступает в полость экстрактора 9 в разрыхленном состоянии. В эту же полость через патрубок 12 и отверстия внутренней стенки 11 подается экстрагент – вода, в которую за счет диффузии переходят питательные вещества из частиц предварительно измельченной композиции. Поток воды, взаимодействуя с продуктом и свободно омывая частицы, уносит с собой питательные вещества и частицы продукта. С помощью разделителя 10 частицы уплотняются в его конической части, и экстракт отделяется от жома. Экстракт проходит через перфорацию конического корпуса 13, а жомовая фракция выходит через патрубок 14.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема многофункционального устройства

(вид сбоку)

1 – емкости; 2 – смеситель-усредитель; 3 – мешалка;

4 – винт питателя; 5 – прессующий узел

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема МФУ (вид сверху без мешалки)

1 – дозаторы; 4 – винт питателя; 5 – корпус МФУ; 6 – решетка; 7 – нож; 8 – профильный конец вала винта 4; 9 – экстрактор; 10 – разделитель; 11 – внутренняя цилиндрическая стенка экстрактора; 12 – наружняя цилиндрическая стенка экстрактора; 13 – коническая перфорированная насадка; 14 –формирующий патрубок

При этом, ввиду того, что пропускная способность разделителя вдвое больше, чем массовый расход измельчающего устройства, измельченные частицы в экстракторе 9 находятся в свободном разрыхленном состоянии, а потому обильно омываются водным потоком, эффективно отдавая питательные вещества экстрагенту. Именно такое взаимное расположение и принятая совокупность узлов в конструкции агрегата позволяют расширить технологические и эксплуатационные возможности устройства, повышая надежность выполнения указанных процессов при переработке различных композиций, обладающих своими специфическими свойствами.

Согласно технологическому процессу работы разработанного МФУ, измельченные частицы вымываются водой из отверстий измельчающей решетки и попадают в экстракционную камеру. В данной камере полученные частицы омываются водой, и из них экстрагируются белки, витамины, углеводы, минеральные вещества и ферменты, которые в совокупности составляют определенную концентрацию так называемых сухих веществ.

Количество этих веществ КСВ, переходящих из растворимых клеток перерабатываемого сырья, зависит от множества как управляемых, так и неуправляемых факторов, основными из которых являются: степень измельчения исходного сырья λ, гидромодуль, а также температура водной среды.

Выход сухих веществ в водный экстрагент подчиняется следующей экспоненциальной зависимости

КСВ=КСВ0⋅е−Сil3,                                                              (1)

где: КСВ,КСВ0 – соответственно, начальная и конечная концентрация сухих веществ в экстрагенте;

С – эмпирический коэффициент, учитывающий влияние неуправляемых факторов на процесс экстракции.

Процесс экстрагирования сухих веществ в воду, как известно, является диффузионным. На скорость данного процесса существенное влияние оказывают такие факторы, как температура экстрагента, степень измельчения частиц соево-морковно-грибной композиции, гидромодуль и ряд других неуправляемых факторов. Скорость потери концентрации сухих веществ КСВсм соево-морковно-грибной композицией (%/С·100 г) представили как

dKСВсмdt=−С1КСВсм−КСВ,                                                  (2)

где: t – время экстракции;

КСВ – концентрация сухих веществ, перешедших в воду;

С1 – эмпирический коэффициент.

Преобразованием данного выражения приведем его к следующему виду:

0tэdt=С2КСВ'КСВdКСВ/КСВ−КСВ',                                                    (3)

где С2 – эмпирический коэффициент.

Интегрирование данного уравнения от КСВ' до произвольного значения КСВ, включая КСВ'', дает:

tэ=С2lnKСВ'−KСВ''KСВ−KСВ'=C2lnKСВэKСВ−1.                                        (4)

Значение коэффициента С2 является функцией таких факторов, как температура воды, степень измельчения частиц композиции, гидромодуля и т.д.

Представим продолжительность процесса экстракции (кинетику процесса) как

tэ=Vч⋅λ⋅ρQМФУ,                                                                      (5)

где: Vч – объем измельченных соево-морковно-грибных частиц, равный rш3;

λ – степень измельчения;

ρ – плотность частиц;

QМФУ – производительность многофункционального устройства.

Приравнивая правые части выражений 4 и 5, имеем, что

Qэ≥QМФУ=Vч⋅λ⋅ρC2lnKСВ'KСВ−1,                                                     (6)

где: QЭ – производительность МФУ по процессу экстракции сухих веществ их соево-морковно-грибной композиции;

tЭ – продолжительность экстракции.

Решение уравнения 1 относительно параметра tЭ приводит его к следующему виду:

tэ=ϕlnKСВ0/KСВ,                                                             (7)

где: φ1 = 2,3/С1;

[KСВ] – требуемое по нормам содержание сухих веществ в ЗЦК.

Процесс экстракции в предложенном МФУ осуществляется как на участке, представленном цилиндрической формой  l1, так и конической формой разделителя  l2.

Тогда общая длина экстрактора составит:

LЭ = l1 + l2.                                                                     (8)

При этом общее время экстракционного процесса равно:

tэ=tД+tотж,                                                            (9)

где tД – время движения пульпы по цилиндрической части экстрактора.

С учетом данных подходов можно записать следующее выражение для определения интенсивности процесса экстракции в зависимости от геометрических параметров МФУ:

ϑ=4Vэπdэ2+h2+Rк−rк⋅ϕ1lkKСВ0/KСВ,                                           (10)

где: VЭ – объем цилиндрической камеры;

dЭ – диаметр камеры;

h – высота конической части разделителя;

R – радиус большого основания конической части разделителя

r – радиус меньшего основания конической части разделителя.

Затраты энергии на процесс отжима соево-морковно-грибной суспензии в камере конического пресса можно определить по формуле

NЭ0=Aотж⋅Qотж,                                                       (11)

где: Aотж – работа, затрачиваемая на выполнение процесса отжима суспензии из соево-морковно-грибной фракции;

Qотж – производительность МФУ по процессу.

Производительность МФУ  QМФУ по процессу отжима равна:

QМФУ=QC+QT,                                                          (12)

где: QC – производительность по соево-морковно-грибной суспензии;

QT – производительность по жомовой соево-морковно-грибной фракции.

Равенство 12 представим в следующем виде:

МСМПtобр=MC+MTtотж,                                                       (13)

где: МСМП,МСи МT – соответственно, масса соево-морковно-грибной пульпы (вода + измельченное соевое, морковное и грибное сырье), масса соево-морковно-грибной суспензии (СМС) (вода + сухие вещества, диффундировавшие из частиц соево-морковно-грибного сырья в воду), а также масса жомовойсоево-морковно-грибной фракции (ЖСМГФ);

tобр – продолжительность обработки соево-морковно-грибной пульпы (СМГП), равная продолжитеьностиотжима tотж.

Выразив массы через соответствующие объемы VСМП,VС,VT плотности продуктов ρСМП,ρС,ρT, получаем, что

VСМПρСМПtобр=VC⋅ρС+VT⋅ρTtотж.                                         (14)

Соответственно, из данного уравнения баланса имеем, что

QC=VCМП⋅ρСМП−VT⋅ρTtотж.                                             (15)

Продолжительность отжима представим как

tотж=ψ0lnVСМП/VСМП,

гдеψ0=2,3/С0,

и получим:

QC=VCМП⋅ρСМП−VT⋅ρTψ0lnVСМП/VТ.                                          (16)

В данном выражении параметр VСМП зависит от принятой формы поперечного сечения, так называемого «желоба» винта и его длины  1ж.

Для формы поперечного сечения желоба винта предложенной конструкции (рис. 3), с учетом уменьшения диаметра винта dВjпо его длине, можно записать:

VСМП=j=1Кπ⋅Fj⋅dBj.                                                      (17)

Рис. 3. Схема к определению параметров конического разделителя

При этом для принятой конической формы винта закон изменения плотности по длине желоба имеет следующий вид:

ρi=ρСМП⋅eCρli,                                                           (18)

где: Cρ – эмпирический коэффициент;

li – длина желобковой части на диаметре dвi,, равная πdвi/sinα.

В конечном итоге выражение 16 примет вид:

QC=πi=1kFi⋅dвisinα⋅ρi⋅eCρ⋅πdвi/sinα−dr0⋅ρr0⋅l04ψ0lni=1kFi⋅dвisinα⋅ρi⋅eCρ⋅πdвi/sinα/dr02⋅ρr0⋅l0.               (19)

Из анализа данных процесса также следует, что

Асж=Атр,                                                                      (20)

где: Асж – удельная работа, затрачиваемая на выполнение процесса сжатия жомовой фракции;

Атр – работа, связанная с определением сил трения.

Работа сжатия для нашей конструкции шнекового отжимающего устройства равна:

Асж=0,785⋅С⋅dro2т−1⋅ρro⋅h0ρroт−1−ρ0т−1,                                   (21)

где: С и т – эмпирические коэффициенты, характеризующие свойства соево-морковно-грибной композиции;

dro – диаметр выходного отверстия пресса;

ρro – плотность жомовой фракции в выходном отверстии пресса;

h0 – длина запрессованной порции (формующего сопла);

ρ0 – начальная плотность продукта.

Примем следующие обозначения:

Ст−1ψт, а ρroт−1−ρ0т−1=Δρт−1.

С учетом данной замены имеем, что

Асж=0,785dro2⋅ψт⋅ρro⋅Δρт−1⋅l0.

В то же время для работы силы трения можно записать

Атр=0,785⋅С⋅ρroт1−ехр−4fξl0/droh0,                          (22)

где: f – коэффициент трения жомовой фракции о стенки отверстия;

ξ – коэффициент бокового распора;

l0 – длина отверстия.

Приравнивая правые части уравнений 21 и 22 на основе условия 20 и решая их относительно параметра l0, имеем, что

l0=0,25drofξψ0lnVСМП/VT⋅ln1/1−1т−11−1/γуплт−1,                 (23)

где γуплт−1 – степень уплотнения соево-морковно-грибной жомовой фракции.

В конечном итоге имеем, что

NЭ0=0,25drofξψ0lnVСМП/VT⋅ln1/1−1т−11−1/γуплт−1.                  (24)

Заключение

На основании установленных факторов процесса функционирования МФУ получена кинетическая модель экстракции питательных веществ из соево-морковно-грибной композиции. С учетом такого параметра, как продолжительность экстракции, обоснована производительность МФУ. Полученные зависимости характеризуют процесс отжима экстракта из соево-морковно-грибного жома, а также позволяют определить затраты энергии на осуществление рабочего процесса МФУ. Полученные данные позволяют проектировать технические средства данного назначения.

Список использованных источников

1. Тутельян В.А. Питание и здоровье // Пищевая промышленность. – 2004, №5. – С. 5-6.

2. Тутельян В.А. Приоритеты и научное обеспечение реализации государственной политики здорового питания населения // Федеральные и региональные аспекты политики в питании населения. – Новосибирск. – 2002. – С. 11-13.

3. Доценко С.М. Научно-практические аспекты создания продуктов питания заданного состава и свойств с использованием соево-растительных композиций. Монография. – Благовещенск: Изд-во ДВОКУ. – 2010. – 354 с.

=================================================================

Цитирование:

Иванин А.Г., Гончарук О.В., Доценко С.М., Вараксин С.В., Маркин Д.А. Теоретические аспекты по обоснованию параметров многофункционального устройства для производства продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций // АгроЭкоИнфо. – 2017, №3. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/3/st_313.doc.