УДК 636.631

Кинетика усреднения влаги в приложении к обоснованию

мощности, затрачиваемой на привод пресс-гранулятора

Воякин С.Н., Доценко С.М., Школьников П.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Теоретически обосновано условие получения гранул по показателю крошимости. Установлены зависимости, характеризующие кинематику усреднения влаги в соево-пастовой композиции при перемещении ее винтом пресса и нахождении в компрессорной камере. На основе экспериментально полученной математической модели обоснованы оптимальные значения пресс-гранулятора. Установлено влияние совокупности факторов на энергоемкость процесса получения качественных гранул на основе соево-пастовых композиций. Полученные данные использованы при создании пресс-гранулятора с компрессионной камерой.

Ключевые слова: пресс-гранулятор, гранулы, мука соевая, паста, зависимости, обоснование, параметры, винт, мощность, энергоемкость

_____________________________________________________________________

Одним из распространенных способов гранулирования кормовых продуктов в настоящее время является так называемый «сухой» способ с использованием прессов, содержащих кольцевую матрицу с отверстиями [1]. Однако, как показывает анализ их рабочего процесса, технические средства данного конструктивного исполнения не позволяют получать гранулы при использовании соево-пастовых композиций на основе соевой муки и мяса и рыбокостных фаршей, а также растительных паст [2].

Целью исследований является получение аналитических и эмпирических зависимостей, характеризующих процесс усреднения влаги в бинарной системе «соевая мука + паста», для последующего обоснования затрат мощности на привод пресс-гранулятора винтового типа.

Задачи исследований:

- аналитическим путем, с учетом положений теории вероятностей, получить зависимость, характеризующую допуск на отклонения колебаний влажности во входном потоке (в пресс-грануляторе);

- с позиций диффузионного процесса получить зависимости, характеризующие кинетику усреднения влаги в композиции, перемещаемой винтом и проходящей через компрессионную камеру пресса;

- на основе полученных зависимостей обосновать затраты мощности на привод винтового пресс-гранулятора и его параметры.

На основании лабораторных опытов установлено, что при поступлении компонентов на гранулирование получаемая смесь должна иметь, во-первых, однородный состав, характеризуемый показателем см,%, во-вторых, – влажность в пределах , причем влага должна быть распределена равномерно по объёму формуемых гранул.

Только при данных условиях создаются благоприятные предпосылки к получению гранул с заданной прочностью – Пр, % и, соответственно, с требуемым показателем крошимости – Кр ,%.

Следовательно, существует зависимость, которую в общем виде можно представить как

где:  – продолжительность перераспределения частиц смешиваемых уплотняемых компонентов в пресс-грануляторе (ПГ);  – диаметр гранул.

В процессе работы разрабатываемый ПГ должен обеспечивать выравнивание колебаний влажности в смешиваемых компонентах, которые имеют место в реальных условиях и которые обусловлены влиянием множества различных как управляемых, так и неуправляемых факторов. При составлении и решении дифференциальных уравнений, описывающих реальный технологический процесс, учесть все эти факторы не представляется возможным.

Применение к изучаемому процессу теории вероятностей позволило учесть изменения колебаний влажности путем преобразования входящих потоков продуктов определенными способами.

Изменения колебаний влаги во входном и выходном потоках можно рассматривать как стационарный случайный процесс, обладающий свойством эргодичности.

Стационарную случайную функцию распределения массы влаги – М(l) рассмотрели на длине преобразованного посредством загрузки материального потока Z=∆l, где: ∆l – длина преобразованного в слои потока; n – число слоев.

Среднее значение содержания влаги, соответствующее отдельной реализации на длине потока Z, представили как

где

– относительное фактическое отклонение массы влаги от расчетной по длине реализации случайного процесса Z.

Для определения значения  принимаем, что величина  распределяется по нормальному закону.

Для данного закона распределения и приведенных условий дисперсия Dм случайной величины  входного потока равна:

где  – среднеквадратическое отклонение.

Эта же дисперсия, выраженная через математическое ожидание случайной величины и корреляционную функцию, имеет следующий вид:

где:  – корреляционная функция;  – принятый отрезок потока.

Для принятых положений можно записать, что

где корреляционная функция   аппроксимирована выражением следующего вида:

(7)

и  – параметры корреляционной функции, учитывающие характер ее убывания и колебаний.

В этом случае:

По исходному условию , где  – число формируемых слоев преобразованного потока, поэтому

Приняв  бесконечно малым (), получаем, что

Зная, что параметр , где m – число гранул,  – длина гранул, и располагая характеристиками стационарного случайного процесса распределения влаги в исходном потоке, можно определить отклонения содержания влаги в преобразованном устройством потоке (двух- или трёхкомпонентной композиции) на выходе влажных гранул из формующей решетки-матрицы:

Данные отклонения не должны превышать допустимые, так как в противном случае гранулы не примут задаваемой формы и будут разрушаться на выходе из формующей решетки.

Вполне очевидно, что ключевую роль в получении гранул однородного состава играет фактор , который обусловливает продолжительность взаимодействия частиц композиции между собой.

Такой режим работы (молекулярную диффузию) обеспечивает винт, перемещая между собой частицы необезжиренной соевой муки размером 28 мкм и частицы влажного продукта – пасты из мясокостного или рыбокостного сырья, а также из травы или ламинарии на длине  (рис. 1).

Согласно рис. 1, параметр  не является известным. Его значения обусловлены явлениями, протекающими при взаимодействии частиц соевого компонента в виде муки влажностью  и размером 28 мкм, а также частицами пасты размером 1-2 мм и влажностью . Данные параметры являются исходными, так как определены технологией получения гранул.

Согласно схеме совместной работы смесителя-усреднителя и пресс-гранулятора (рис. 1), соевый компонент влажностью 8-10 % параллельно с  пастообразным компонентом, который имеет влажность 60-80 %,  подается в соотношении как 1:1.

Рис. 1. Схема к определению параметров пресс-гранулятора: 1 – загрузочный бункер

шнекового смесителя-усреднителя влаги; 2 – шнек смесителя-усреднителя влаги;

3 – загрузочный бункер ПГ; 4 – винт ПГ; 5 – корпус ПГ; 6 – компрессионная камера;

7 – формующая решётка-матрица

При этом концентрацию воды в необезжиренной соевой муке обозначим как Wм, а концентрацию воды в частицах пасты – Wп.

Примем, что разница концентраций воды Wп – Wм = ∆W является движущей силой молекулярного диффузионного процесса массопереноса частиц воды из пасты к частицам соевой муки, в связи с чем количество воды М, продиффундировавшего за время , равно:

где: D – коэффициент диффузии, зависящий от свойств среды, ее температуры, давления, концентрации и свойств диффундирующего вещества;  – коэффициент конвективной диффузии; F – площадь слоя, через который проходит диффундирующее вещество;  – толщина слоя взаимодействующей поверхности.

Время, необходимое для осуществления процесса перехода молекул воды из одного компонента в другой в движущемся потоке двух смежных фаз с учетом параметра  – времени загрузки бункера 3 (рис. 1), представили как

где:  – длина корпуса (винта) ПГ;  – скорость движения смешиваемых компонентов в камере ПГ;  – продолжительность заполнения бункера пресс-гранулятора.

Параметр  выразили с учетом параметров загрузочного бункера, приведённых в равенстве:

где:  – соответственно, ширина, длина и высота загрузочного бункера ПГ;  – плотность композиции в бункере;  – соответственно, диаметр винта по вершинам и впадинам нарезки (винтовой);  – шаг винта;  – угловая скорость винта;  – плотность кормовых компонентов;  – коэффициент, учитывающий заполнение межвиткового пространства.

С учетом приведенных выражений получили, что

Отношение  есть величина, обратная степени уплотнения  продукта в емкости загрузочного бункера ПГ, равная , и поэтому:

Полученное выражение раскрывает взаимосвязь параметров, оказывающих существенное влияние на процесс усреднения влаги в композиции «необезжиренная соевая мука + паста».

С учетом данного выражения получили, что

Выражения (16) и (17) позволяют рассчитать длину камеры ПГ на стадии проектирования и конструирования пресс-грануляторов винтового типа для приготовления гранулированных кормовых продуктов на основе двух или трёх компонентов с существенно различающейся влажностью между ними.

С учетом предыдущего анализа получили следующее выражение для определения затрат мощности   на осуществление рабочего процесса пресс-гранулятора:

где  – коэффициент, учитывающий сопротивление перемещению продукта.

При продвижении в корпусе ПГ бинарной композиции «соевая мука + паста» в процессе диффузии молекул воды последние продолжают переходить в состав соевой муки, повышая ее влажность до средней величины в композиции.

Скорость данного процесса  есть функция концентрации воды в пасте  и интенсивности броуновского движения, характеризуемой коэффициентом диффузии D.

Перераспределение молекул воды в перемещаемой среде представили как поток П частиц радиусом  с расстоянием между ними, равным :

где:  – коэффициент диффузии;  – площадь диффузионной поверхности;  – расстояние, которое может преодолеть молекула воды.

С учетом скорости диффузионного перехода воды, определили зависимость концентрации воды в элементарном слое от времени

где:  – безразмерная величина, а  имеет размерность с-1.

При , равном периоду диффузионного перехода частицы воды , получаем, что

После преобразований имеем, что

Анализ данного уравнения показывает, что период диффузионного перехода частиц воды  является функцией таких параметров, как коэффициент диффузии  и величина диффузионного перехода , и тогда:

где:  – газовая постоянная;  – температура продукта;   – вязкость среды бинарной композиции.

Для параметра  имеем, что

где  – время диффузии в процессе выравнивания концентраций влаги в продукте, размещенном в компрессионной камере пресс-гранулятора.

Принимая , получаем, что

где:  – количество воды, продиффундировавшей в смежный элементарный слой за время ;  – разница концентраций, являющаяся движущей силой процесса;  – толщина слоя продукта в виде бинарной композиции, находящейся в компрессионной камере пресс-гранулятора.

Экспериментальным путем получена математическая модель оценки энергоемкости винтового пресс-гранулятора:

где:  – угловая скорость винта, равная 6,97-9,6 с-1;  – угловая скорость винта гранулятора, равная 16,14-16,19 с-1;  – длина канала формующей решетки-матрицы, равная 12,4-13,2 мм, при которой плотность гранул составляет , а энергоемкость .

С позиций теории вероятностей обоснован допуск на неравномерность распределения влаги в соево-пастовой композиции, при значениях которого будет выполнено условие получения качественных гранул (с крошимостью  не более 5%).

С позиций диффузионного явления установлена зависимость, характеризующая кинетику усреднения влаги в соево-пастовой композиции путем ее перераспределения между смешиваемыми компонентами при перемещении композиции винтом пресса и нахождении в компрессионной камере пресса.

Установленная взаимосвязь факторов позволила получить расчетную формулу для определения мощности, затрачиваемой на привод пресса, и обосновать его оптимальные параметры.

Список использованных источников

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. – 1978. – 560 с.

- Воякин С.Н., Доценко С.М., Вишневский А.Н. Технологические основы процессов и технических средств получения высокобелкового гранулята для птицы на основе сырья животного и растительного происхождения: монография. – Благовещенск: ДальГАУ. – 2014. – 283 с.

=================================================================

Цитирование:

Воякин С.Н., Доценко С.М., Школьников П.Н. Кинетика усреднения влаги в приложении к обоснованию мощности, затрачиваемой на привод пресс-гранулятора // АгроЭкоИнфо. – 2018, №1. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/1/st_111.doc.