УДК 631.17

Использование трактора ХТЗ-17221 на пахотных работах

в условиях адаптивно-ландшафтного земледелия

Мардарьев С.Н., Шаронова Т.В.

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

В XXI веке отвальная вспашка почвы по-прежнему остается самым энергоемким и трудоемким процессом в земледелии. На обработку почвы с помощью плуга для отвальной вспашки расходуется до 30% топлива от общего расхода из всего комплекса работ по выращиванию и уборке сельскохозяйственных культур.

На вспашке обычно используются самые мощные трактора, имеющиеся в хозяйстве. В этой статье речь идет о тракторе ХТЗ-17221 третьего тягового класса, который наиболее распространен на всей территории России и ближнего зарубежья. С точки зрения использования данный трактор весьма интересен на энергоемких процессах, так как, обладая широкими возможностями, он способен работать с плугами для отвальной вспашки в различных изменяющихся условиях функционирования

Ключевые слова: ТВЕРДОСТЬ ПОЧВЫ, МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МТА, ПОТЕНЦИАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

Трактор ХТЗ-17221 – высокопроизводительный сельскохозяйственный трактор, весьма компактный, маневренный и динамичный. Являясь развитием легендарного трактора Т-150К, он призван повторить успех своего предшественника. ХТЗ-17221 – весьма доступный и функциональный трактор с хорошей ремонтопригодностью, доступными запчастями и удобным сервисным обслуживанием. В механизированных полевых работах эффективно используется на вспашке, культивации, бороновании, дисковании, чизелевании, в посеве зерновых и овощных культур, а также на транспортных работах. Данный трактор оборудован полноприводной трансмиссией и механической шестнадцатиступенчатой коробкой передач с блокировкой гидротрансформатора. Ведущие мосты имеют блокировку дифференциалов. Число передач составляет: переднего хода – шестнадцать; заднего – восемь. Переключение передач на ХТХ-17221 – гидромеханическое, без разрыва потока мощности.

Существующая система обработки почвы не всегда учитывает свойства почвы и их изменчивость. Поэтому пахотные орудия необходимо максимально адаптировать к условиям функционирования, так как их неправильное использование приводит к снижению производительности, росту приведенных затрат и перерасходу топлива [1].

В связи с этим составление «правильных» машинно-тракторных агрегатов, максимально адаптивных к изменяющимся почвенно-климатическим условиям зоны, с правильным выбором оптимальных конструктивных параметров обусловливают большую значимость данной темы для АПК страны [2].

Машинно-тракторные агрегаты, скомплектованные на базе таких тракторов, наиболее полно способны к адаптации по режиму работы к условиям функционирования, так как скорость движения у них изменяется в широком диапазоне без разрыва потока мощности, но большинство тракторов имеют классическую компоновку трансмиссии, то есть ступенчатую. В этом случае  оптимального режима работы агрегата можно достичь путем изменения скорости движения в узком диапазоне в пределах передачи [3].

Изменения оптимальных параметров работы пахотных агрегатов можно представить в виде графиков потенциально-эксплуатационных характеристик (ПЭХ), которые представляют собой кривые изменения теоретической производительности W и удельного расхода топлива q в зависимости от отдельных параметров и режимов их работы [4].

В общем случае теоретическая производительность (W, га/ч) определяется по формуле:

W = Cw  Bк Vт,					      (1)

где: Сw – коэффициент размерности;

Bк – конструктивная  ширина захвата агрегата, м;

Vт – скорость движения агрегата без учета буксования движителей трактора (теоретическая скорость), км/ч.

Конструктивная ширина захвата Bк определяется по формуле:

Bк = РкрнK ,						      (2)

где: Ркрн – номинальное тяговое усилие трактора, кН;

K – удельное сопротивление плуга, кН/м.

Теоретическую скорость Vт находят по формуле:

VТ=VрнКб						      (3)

# где: Vрн – рабочая скорость движения агрегата при номинальном тяговом усилии, км/ч.;

# Кб – коэффициент буксования движителей трактора.

Наибольших значений W можно ожидать при изменении эксплуатационных параметров трактора по их огибающим кривым. Тогда рабочую скорость Vрн можно выразить через номинальное тяговое усилие трактора Ркрн по  огибающей кривой скорости полиномом второй степени:

Vрн = аv Ркрн2+ вv Ркрн + сv,					      (4)

где 	аv, вv и сv – коэффициенты уравнения регрессии.

Коэффициент буксования Кб определяется через тяговое усилие трактора Ркрн по значениям буксования движителей трактора в виде уравнения регрессии:

Кб = аб Ркрн2+ вб Ркрн + сб,				                  (5)

где: аб , вб и сб – коэффициенты уравнения регрессии.

Подставляя (4) и (5) в (3), получаем:

VT=avPкрн2+вvPкрн+cvабPкрн2+вбPкрн+cб,	                                         (6)

В результате проведенных нами экспериментальных исследований на разных типах почв получена обобщенная зависимость, описывающая изменение удельного сопротивления корпуса плуга  ко в зависимости от продольной  твердости почвы ТП:

ко = ако  ТП2+ вко ТП + ско ,		 		    (7)

где:  ако, вко и ско – коэффициенты уравнения регрессии.

Связь между удельным сопротивлением корпуса плуга Kкп и вертикальной твердостью почвы ТВ устанавливается зависимостью между вертикальной твердостью ТВ и продольной твердостью ТП на разных типах почв [5]. По результатам опытов нами предлагается обобщенная зависимость вида:

ТП = аТп  ТВ + вТп ,					    (8)

где:  аТ1 и вТ1 – коэффициенты уравнения регрессии.

Продольная твердость ТП зависит от глубины пахотного слоя h. Нами по результатам опытов установлена зависимость между ними на разных типах почв, которая описывается обобщенной кривой:

ТП = аТп h2 + вТп h + cТп ,				    (9)

где:  аТп , вТп и cТп – коэффициенты уравнения регрессии.

Задаваясь значением Ркрн, можно определить теоретическую скорость Vт и конструктивную ширину захвата Вк.

Удельный расход топлива на единицу теоретической производительности q равен:

q =GW,					    (10)

где G – часовой расход топлива при номинальной мощности двигателя трактора, кг/га.

По разработанной нами математической модели [6] и вышеуказанным зависимостям (1…10) для определения производительности W и удельного расхода топлива q можно строить графики функционирования пахотного агрегата в трехмерном пространстве в общем виде. Графики представляют ПЭХ и выражают взаимосвязь между твердостью почвы ТВ, шириной захвата Вк, скоростью движения Vт, теоретической производительностью W и удельным расходом топлива q при h= 0,22 м. Данные ПЭХ получены с помощью специально разработанной программы оптимизации параметров и режимов работы [7].

Потенциальная эксплуатационная характеристика пахотного агрегата на базе трактора ХТЗ -17221 представлена на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что оптимальные значения теоретической производительности W в рассматриваемом диапазоне изменения вертикальной твердости ТВ при увеличении конструктивной ширины захвата Вк все время возрастают при любой скорости Vт, т.е. оптимума W по ширине Вк не имеется. Это связано с разным характером изменения тягово-сцепных свойств трактора на агрофоне «стерня».

Рис. 1. Потенциальная эксплуатационная характеристика

пахотного агрегата с трактором ХТЗ-17221

Максимальная производительность W и минимальный расход топлива q данного агрегата при любых значениях ТВ достигаются при оптимальной скорости Vт= 9,46 км/ч. При этом оптимальный диапазон ширины Вк составляет от 1,87 до 5,49 м [8].

Для данной марки трактора промышленность выпускает следующие марки плугов: ПЛН–4–35, ПЛ–5–35, ПЛН–5–35, ПНИ–5–40, ППЛ–6–35 и ППИ–6–40. Параметры работы трактора с этими плугами приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры работы трактора ХТЗ–17221 с существующими плугами

| Марка плуга | Конструктивная ширина захвата Вк, м | Твердость ТВ, МПа | Производительность W, га/ч | Удельный расход топлива q, кг/га | Теоретическая скорость движения Vт, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПЛН–4–35 | 1,40 | 4 | 2,07 | 15,1 | 14,76 |
|  |  | 5 | 1,85 | 16,87 | 13,21 |
|  |  | 6 | 1,65 | 18,89 | 11,79 |
| ПЛН–5–35 | 1,75 | 3 | 2,61 | 11,98 | 14,88 |
|  |  | 4 | 2,31 | 13,54 | 13,17 |
|  |  | 5 | 2,02 | 15,44 | 11,55 |
|  |  | 6 | 1,76 | 17,74 | 10,05 |
| ПЛ–5–40 ПНИ–5–40 | min 1,75 | 3 | 2,61 | 11,98 | 14,88 |
|  |  | 4 | 2,31 | 13,54 | 13,17 |
|  |  | 5 | 2,02 | 15,44 | 11,55 |
|  |  | 6 | 1,76 | 17,74 | 10,05 |
|  | max 2,25 | 2 | 3,22 | 9,34 | 14,85 |
|  |  | 3 | 2,96 | 10,59 | 13,09 |
|  |  | 4 | 2,54 | 12,89 | 11,29 |
|  |  | 5 | 2,15 | 14,55 | 9,54 |
| ППЛ–6–35 | 2,10 | 2 | 3,22 | 9,69 | 15,34 |
|  |  | 3 | 2,86 | 10,93 | 13,59 |
|  |  | 4 | 2,48 | 12,58 | 11,82 |
|  |  | 5 | 2,12 | 14,7 | 10,11 |
| ППИ–6–40 | min 1,40 | 4 | 2,07 | 15,1 | 14,76 |
|  |  | 5 | 1,85 | 16,87 | 13,21 |
|  |  | 6 | 1,65 | 18,89 | 11,79 |
|  | max 2,40 | 2 | 3,46 | 9,03 | 14,4 |
|  |  | 3 | 3,03 | 10,31 | 12,61 |
|  |  | 4 | 2,59 | 12,06 | 10,78 |

Потенциальная эксплуатационная характеристика пахотного агрегата с трактором ХТЗ-17221 показывает, что по сравнению с другими тракторами 3,0 тягового класса [9] он имеет широкий диапазон изменения ширины захвата Вк. Ширина захвата Вк изменяется от 0,5 м до 3,8 м; этим значениям соответствует изменение твердости почвы от 6 МПа до 1 МПа.

Из таблицы 1 видно, что для трактора ХТЗ–17221 существующие плуги с шириной захвата Вк меньше 2,0 м пригодны для работы на тяжелых почвах, а плуги с изменяемой шириной захвата позволяют работать на всех типах почв.

Проведенные исследования показывают, что своевременный выбор оптимальной ширины захвата и скорости движения трактора ХТЗ-17221 в составе пахотного агрегата позволяет достичь эффективной работы МТА. ПЭХ позволяет определить диапазон изменения ширины захвата плуга, оптимальную ширину захвата и скорость движения в зависимости от различных почвенных условий. При использовании ПЭХ нет надобности в больших количествах расчетов, что дает экономию времени при планировании сельскохозяйственных работ, а также есть возможность наглядно представлять совместное влияние твердости почвы, скорости движения и ширины захвата на производительность и удельный расход топлива МТА с учетом принятых ограничений.

Список использованных источников

- Михайлов А.Н., Максимов И.И., Мардарьев С.Н. К вопросу энергетической оценки механического воздействия на почву ротационных почвообрабатывающих орудий // В сборнике: Научно-образовательная среда как основа развития агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры села. Материалы международной научно-практической конференции (посвященной 85-летию ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА). – ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». – 2016. – С. 450-453.

- Мишин П.В., Мардарьев С.Н., Хузин В.Х. Повышение эффективности использования пахотных агрегатов путем адаптации их параметров к условиям работы // В сборнике: Экология и сельскохозяйственная техника. Материалы 3-ей Научно-практической конференции. – Санкт-Петербург – Пушкин. – 2002. – С. 89-94.

- Мардарьев С.Н. Повышение эффективности работы плугов для отвальной вспашки путем адаптации их параметров к изменяющимся условиям функционирования:  дис. на соис. уч. степени канд. техн. наук / Чуваш. гос. сельск. хозяйст. академия. – Чебоксары. – 2002. – 154 с.

- Степанов В.Г., Петров П.К., Капитонов Ф.В., Мардарьев С.Н. Энергосбережение механизированных технологических процессов растениеводства // В сборнике: Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК. Материалы Международной научно-практической конференции. – Чебоксары. – 2015. – С. 636-641.

- Мишин П.В. Повышение эффективности работы почвообрабатывающих агрегатов путем их адаптации к условиям функционирования. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург. – 2001.

- Мардарьев С.Н., Михайлов А.Н., Петров П.К., Митягин Д.С., Юнкеров А.Н. Модель функционирования машинно-тракторного агрегата и программы для расчета его оценочных показателей // АгроЭкоИнфо. – 2017. – №2 (28). – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_224.doc.

- Свидетельство Роспатента об официальной регистрации программы для ЭВМ 20016102006 Р.Ф. Оптимизация параметров и режимов работы почвообрабатывающих агрегатов / Мишин П.В., Хузин В.Х., Мардарьев С.Н. и др. – Опубл. 26.02.2001.

- Петров П.К., Мардарьев С.Н. Оптимальные параметры и режимы работы энергоемких почвообрабатывающих агрегатов в условиях адаптивного земледелия // В сборнике: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. Cборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ф.Х. Бурумкулова. Институт механики и энергетики. – Саранск. – 2016. – С. 355-360.

- Мардарьев C.Н. Основные параметры работы пахотных агрегатов на базе тракторов Т-150 и Т-150 К в условиях адаптивно-ландшафтного земледелия // В сб: Актуальные направления технологического, экономического и экологического развития сельского хозяйства. – Екатеринбург. – 2017. – С. 79-84.

====================================================================

Цитирование:

Мардарьев С.Н., Шаронова Т.В. Использование трактора ХТЗ-17221 на пахотных работах в условиях адаптивно-ландшафтного земледелия // АгроЭкоИнфо. – 2018, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/2/st_237.doc.