УДК 631.626

Анализ современного состояния Ключевской осушительно-оросительной системы Ивановского района Амурской области

Гребенщикова Е.А., Шелковкина Н.С., Молчанова Т.Г., Горбачева Н.А.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Разработка приемов возделывания сельскохозяйственных культур с использованием оросительных систем весьма актуальна. Эффективное использование орошаемых земель и оросительной воды увеличит выход растениеводческой продукции.

В данной статье описаны результаты исследования состояния осушительно-оросительной системы. Анализ данных по предварительной оценке состояния объекта исследований показал, что необходима реконструкция оросительно-осушительной системы для дальнейшего ее использования в возделывании сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОРОСИТЕЛЬНО-ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, КАНАЛЫ, ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

________________________________________________________________________

Проблема увеличения урожайности сельскохозяйственных культур должна решаться, главным образом, за счет повышения продуктивности пашни. В связи с этим разработка приемов возделывания сельскохозяйственных культур с использованием оросительных систем весьма актуальна, особенно в сложных природно-климатических условиях Среднего Приамурья.

В Амурской области площадь мелиорированных земель в настоящее время составляет 246,1 тыс. га, в том числе 236,9 тыс. га – осушенных и 9,2 тыс. га – орошаемых, в том числе с двухсторонним регулированием – 5,7 тыс. га, из них с зарытым дренажем – 2,8 тыс. га. На территории области находится 194 осушительные и 40 оросительных систем. Мелиоративное состояние осушенных земель на площади 161,3 тыс. га оценивается как хорошее, земель в удовлетворительном состоянии выявлено 55,8 тыс. га, в неудовлетворительном состоянии находится 19,8 тыс. га. В настоящее время только 35% мелиорированных земель используется под пашню, под пастбищами занято 7% осушенных земель, под сенокосами – 32%. 41,4 тыс. га, или 17,5% осушенных земель, переведено в залежь [9].

Эффективное использование орошаемых земель и оросительной воды увеличит выход растениеводческой продукции.

Целью нашей работы является анализ современного состояния Ключевской осушительно-оросительной системы Ивановского района Амурской области для проведения реконструкции данной системы и ее дальнейшего использования при выращивании сельскохозяйственных культур.

Результаты исследования

Нами были проведены обследования существующей мелиоративной системы, занимающей левобережную часть водосбора реки Ивановка, дренируемой ее левыми притоками падь Грязнуха и река Маньчжурка (второе название – Некрасовка). Участок Ключевской осушительно-оросительной системы расположен южнее села Ивановка Ивановского района Амурской области на освоенной территории общей площадью 2106 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Нами была проведена статистическая обработка данных по атмосферным осадкам, среднесуточным температурам и дефицитам влажности воздуха за период май-август 2017 года.

Весна 2017 года была ранней и продолжительной. Май характеризовался резкими колебаниями температурного режима и неравномерным выпадением осадков [1]. В целом среднемесячная температура воздуха оказалась в пределах многолетних значений (11-14 С) и выше на 1-2 С. Очень низкой была относительная влажность воздуха. Осадки прошли в начале месяца в течение 1-4 дней. Запасы продуктивной влаги на конец первой декады в пахотном слое составили 30-80 мм: это – 50-110 % наименьшей полевой влагоемкости. Вторая декада мая характеризовалась неравномерным температурным режимом. В начале и конце декады погода была прохладной, среднесуточные температуры воздуха были ниже многолетней нормы на 1-6 С. Осадки наблюдались в течение 1-4 дней. В третьей декаде сохранялся неустойчивый температурный режим. В основном, дожди прошли во второй половине декады в виде ливневого дождя.

Лето 2017 года было короткое, преимущественно, теплое с количеством осадков в пределах многолетней нормы, в отдельных районах превышающих норму [2]. Средняя температура воздуха за три месяца составила 17-21 С, что в пределах многолетней нормы и выше на 1-2 С. Дожди летом шли часто, временами они были сильные, с суточным количеством осадков 31-48 мм, и очень сильные, когда за сутки выпадало от 53 до 107 мм. Дней с количеством эффективных осадков (более 5) наблюдалось от 14 до 20.

В целом агрометеорологические условия летнего периода были, преимущественно, благоприятными и удовлетворительными, неустойчивая погода отрицательно влияла на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Интенсивные дожди сдерживали уборку ранних зерновых культур.

Территория Ивановского района расположена в юго-западной части Зейско-Буреинской равнины и имеет общее понижение с северо-востока на юго-запад.

В геоморфологическом отношении участок представляет собой волнистую слабовсхолмленную поверхность IV террасы реки Зеи с многочисленными впадинами различной формы и протяженности. Борта впадин пологие, днища, как правило, заболочены, закочкарены, изредка впадины заняты озерами. Относительное превышение отдельных холмов над впадинами составляет 5-6 м.

Ландшафты на рассматриваемом участке – антропогенно-измененные (слабонарушенные). Обширные пространства лишены древесной растительности, распаханы, заняты сельскохозяйственными угодьями и злаково-разнотравными лугами.

Рассматриваемый участок относится к району с островным развитием многолетнемерзлых пород. Мощности встреченных сезонно-мерзлых слоев в период проведения полевых работ (апрель-май) варьируются от 0,5 до 2,0 м. Особенности рельефа и характер использования территории объекта привели к образованию таких почв, как: пойменная луговая маломощная супесчаная и лугово-черноземовидная мало- и среднемощная супесчаная, развитые, преимущественно, под травянистыми сообществами [8]. Луговые пойменные почвы имеют следующее морфологическое строение (табл. 1).

Физические и агрохимические показатели определялись общепринятыми методами. Гранулометрический состав – ГОСТ 12536-2014 [2]; рНвод – ГОСТ 26423-85 [3]; определение органического вещества – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) [4]; сумма токсичных солей – графическим методом (ГОСТ 17.5.4.02-84) [6]; емкость катионного обмена – ГОСТ 17.4.4.01-84 [5]. Таким образом, почвы территории типичны для данной местности и, в основном, представляют сочетание мало- и среднемощных лугово-черноземовидных почв.

Таблица 1. Морфологическое описание пойменных луговых почв опытного участка

| Горизонт | Глубина отбора образцов, см | Характеристика горизонта |
| --- | --- | --- |
| Ad | 0 – 9 | буровато-темно-серая дернина, мелкозерносто-комковатый, уплотненный, сухой, корни составляют более 50 % объема горизонта, супесь |
| A1 | 9 – 16 | буровато-темно-серый, комковатый, уплотненный, сухой, корни составляют менее 25 % объема горизонта, единичные включения гравия и гальки различной степени окатанности, супесь |
| B | 16 –79 | серовато-светло-бурый, уплотненный, свежий, зернисто-комковатый, суглинок |
| BС | 79 – 100 | сизовато-бурый, плотный, влажноватый, ореховато-комковатый, суглинок |

Для определения агрохимических показателей были отобраны пробы из 5 точек, пробы отбирались в плодородном и потенциально плодородном горизонтах, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Агрохимические показатели почв

| № точки, глубина, см | pHвод | pHсол | Гумус, % | Сумма токсичных солей, % | Степень насыщенности основаниями, (V, %) | Массовая доля почвенных частиц < 0,1мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 2, 0 –10 | 6,22 | 5,42 | 1,620 | 0,009 | 0,120 | 75,400 |
| № 2, 10 –16 | 6,28 | 5,41 | 1,625 | 0,008 | 0,110 | 75,850 |
| № 20, 0 - 8 | 6,52 | 5,49 | 1,632 | 0,011 | 0,119 | 93,050 |
| № 20, 8 - 35 | 6,63 | 5,46 | 1,628 | 0,009 | 0,180 | 93,020 |
| № 50, 0 - 10 | 7,92 | 7,09 | 1,623 | 0,008 | 0,008 | 85,200 |
| № 50, 10 - 38 | 9,88 | 7,02 | 1,631 | 0,008 | 0,009 | 86,300 |
| № 57, 0 - 16 | 6,25 | 5,81 | 1,642 | 0,009 | 0,008 | 84,160 |
| № 57, 16 - 33 | 6,29 | 5,85 | 1,645 | 0,009 | 0,007 | 84,190 |
| № 64, 0 - 10 | 7,02 | 6,09 | 1,620 | 0,005 | 0,047 | 86,600 |
| № 64, 10 - 38 | 7,03 | 6,09 | 1,629 | 0,005 | 0,049 | 86,700 |

Пойменные луговые почвы характеризуются повышенной гумусированностъю: содержание гумуса в верхних горизонтах – 4-5 %, иногда – 6, значительно реже – 2,5-4 %. Реакция почв – щелочная. Полная насыщенность поглощающего комплекса основаниями. В различных горизонтах почвы иногда наблюдаются скопления гипса и легкорастворимых солей.

Зейско-Бурейская равнина относится к зоне малого стока. Характер подстилающей поверхности (равнинный рельеф, наличие рыхлых отложений и обширных заболоченных участков, отсутствие многолетней мерзлоты) обусловливают значительные потери воды на испарение и инфильтрацию.

Проведенные нами гидрологические исследования показали, что в качестве источника орошения можно использовать пруд на пади Грязнуха. Расчет максимальных и минимальных расходов воды производился для расчетного створа плотины на пади Грязнуха. Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 148,82 м, площадь зеркала пруда при НПУ – 34,7 га, полная емкость при НПУ – 988 тыс. м3, отметка УМО – 146,42 м, полезная водоотдача составила 831,102 тыс. м3.

Расходы по водотоку при отсутствии данных наблюдений определялись в соответствии с пунктом 7 свода правил с использованием данных реки-аналога [7]. В качестве реки-аналога принята река Ивановка. Расчетные средние годовые расходы воды представлены в таблице 3. Определение максимальных расходов дождевых паводков проведено по редукционной формуле типа I (при наличии река-аналога) согласно СП [7].

Таблица 3. Расчетные средние годовые расходы воды

| Водоток-створ | Площадь водосбора в расчетном створе, км2 | Расчетные минимальные расходы воды периода открытого русла обеспеченностью р%, м3/с |  |  | Расчетные максимумы дождевого стока обеспеченностью р%, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90% | 95% | 99% | 1% | 5% | 10% |
| падь Грязнуха – плотина | 107,0 | 0,036 | 0,031 | 0* | 69,9 | 26,8 | 15,2 |

Для определения возможности использования пруда в качестве источника орошения был проведен водохозяйственный расчет и определены его водохозяйственные характеристики (табл. 4).

Необходимый объем воды для орошения участка площадью 300 га нетто с учётом потерь на испарение и фильтрацию составляет 556, 9 тыс. м3 в год. Сопоставление водоотдачи и необходимого количества воды для орошения говорит о возможности использования пруда в качестве источника орошения.

Таблица 4. Водохозяйственный расчет пруда на пади Грязнуха

| Месяцы полива | Потери на испарение |  | Потери на фильтрацию |  | Суммарные потери | Потребление на орошение | Объем пруда на начало/ конец месяца | Уровень воды | Площадь зеркала на начало/ конец месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | м3/мес. | мм | м3/мес. | м3 | м3 | тыс.м3 | м | м2 |
| 05 | 68 | 23596 | 35 | 12145 | 35471 | 26000 | 988000 926259 | 148,82 | 34700 |
| 06 | 115 | 33925 | 35 | 10325 | 44250 | 95800 | 926259 786209 | 148,40 | 295000 |
| 07 | 122 | 32300 | 35 | 9275 | 41575 | 171800 | 786209 566834 | 147,90 | 265000 |
| 08 | 111 | 26862 | 35 | 8470 | 35332 | 100400 | 566834 431102 | 147,40 | 242000 |

Проведенные нами исследования осушительно-оросительной системы показали ее неудовлетворительное состояние.

Существующая регулирующая сеть каналов находится в неудовлетворительном состоянии и склонна к заболачиванию, заросла древесно-кустарниковой растительностью, откосы оплыли, приканальные площади переувлажнены. Из 18 морфостворов в 2 (каналы 1-ГД и 4-ГД) недостаточная пропускная способность, в 9 каналах пропуск максимальных расходов происходит при предельном наполнении (6-29 см до бровок) с возможностью выхода воды за бровки на выше- или нижележащем участке.

Существующие дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Насыпи полевых и внутрихозяйственных дорог изношены, поперечные сечения деформированы, на проезжей части имеются выбоины, полотно дорог – в провалах из-за деформаций на трубопереездах, обочины заросли древесно-кустарниковой растительностью. Кюветы в большинстве случаев запаханы или слабо выражены, заилены, глубина их составляет 0,3-0,4 м, отвод воды не обеспечивается. Трубчатые переезды нуждаются в реконструкции. Из 37 сооружений 24 находятся в неудовлетворительном состоянии (заилены, деформированы, имеют отрицательный или нулевой уклон). На дороге – признаки размыва, микроручейковая сеть. За дорогой начинается сухой канал, в который ранее через водопропускное сооружение поступала вода. Гидротехнические сооружения на дорогах большей частью не работают из-за неудовлетворительного состояния как самих сооружений, так и каналов и кюветов. В результате возникновения трещин, разломов в трубах на проезжей части дорог появляются промоины на стыках труб и у оголовков. Размыв грунта происходит и в бьефах сооружений.

Анализ данных по предварительной оценке состояния объекта исследований показал, что на существующей оросительно-осушительной системе требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, которые включают в себя выполнение следующих видов работ:

- демонтаж переездов и их реконструкция с заменой труб и с креплением камнем входной и выходной частей сооружений;

- строительство новых трубопереездов;

- на отдельных участках дорог – досыпка полотна до проектных параметров минеральным грунтом, доработанным в кюветах;

- профилирование полотна насыпи;

- устройство покрытия серповидного профиля из гравийно-песчаной смеси толщиной по оси 0,12 м;

- устройство кюветов с параметрами в=1.0 м, m=1,5 м с обеспечением самотечного отвода и стока в каналы осушительной сети;

- устройство перехода дороги П-7 через падь Грязнуха (брод).

Список использованных источников

1. Агрометеорологический обзор весны 2017 года по Амурской области, ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Амурский ЦГМС – филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС»). – Благовещенск. – 13 с.

2. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава: ГОСТ 12536-2014. – Введ. 2015-07-01. – М.: Стандартинформ. – 2015. – 21 с.

3. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки: ГОСТ 26423-85. – Введ. 1986-01-01. – М.: Стандартинформ. – 2011. – 7 с.

4. Почвы. Методы определения органического вещества: ГОСТ 26213-91. – Введ. 1993-07-01. – М.: Изд-во стандартов. – 1992. – 8 с.

5. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена: ГОСТ 17.4.4.01-84. – Введ. 1985-31-03. – М.: Стандартинформ. – 2008. – 6 с.

6. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах: ГОСТ 17.5.4.02-84. – Введ. 1985-01-07. – М.: Изд-во стандартов. – 2002. – 8 с.

7. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик». Госстрой России. – Москва. – 2004. – 75 с.

8. Шишов, Л.Л., Тонконогов Л.Л., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация и диагностика почв России. – Смоленск: Ойкумена. – 2004. – 342 с.

9. Яременко, А.А., Молчанова Т.Г., Юст Н.А., Горбачева Н.А. Мелиорация земель Приамурья // Актуальные проблемы техносферной безопасностии и природообустроства: матер. междунар. науч.- практ. конф. (г. Благовещенск, 12 февраля 2014 г.). – Благовещенск: ДальГАУ. – 2014. – С. 93-101.

=================================================================

Цитирование:

Гребенщикова Е.А., Шелковкина Н.С., Молчанова Т.Г., Горбачева Н.А. Анализ современного состояния Ключевской осушительно-оросительной системы Ивановского района Амурской области // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_217.doc.