УДК 621.311.25; 574

Оценка и прогнозирование воздействия атмосферных выбросов

Белоярской АЭС на референтные организмы биоты

Нуштаева В.Э., Микаилова Р.А., Спиридонов С.И., Карпенко Е.И., Нуштаев С.Н., Кречетников В.В.

ВНИИ радиологии и агроэкологии

Аннотация

Проведена оценка и выполнен прогноз дозовых нагрузок на референтные организмы биоты, полученных в результате воздействия атмосферных выбросов энергоблоков БН-600 и БН-800 Белоярской АЭС и реактора Института реакторных материалов. Показано, что дозы облучения наземной биоты в результате воздействия выбросов реактора БН-800 ожидаются вдвое меньше дозовых нагрузок от реактора БН-600. К 2030 году при совместной эксплуатации энергоблоков дозы облучения биоты не будут превышать 6,4·10-3 мкГр/ч. С учетом совместного воздействия энергоблоков Белоярской АЭС и реакторной установки Института реакторных материалов дозы облучения биоты к 2030 году ожидаются ниже 0,02 мкГр/ч. Основными дозообразующими радионуклидами будут являться 3H и 41Ar.

Ключевые слова: БЕЛОЯРСКАЯ АЭС, РЕАКТОРЫ БН-600 И БН-800, РАДИОАКТИВНЫЕ ВЫБРОСЫ, РЕФЕРЕНТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ БИОТЫ, ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ, ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ

________________________________________________________________________

В настоящее время прорабатываются различные концепции развития ядерной энергетики России, основанные на применении инновационных технологий. В рамках двухкомпонентной концепции предусматривается вовлечение быстрых реакторов в уже сложившуюся систему, включающую реакторы на тепловых нейтронах. В качестве перспективных рассматриваются быстрые реакторы с натриевым теплоносителем – БН-1200, разрабатываемые с учетом опыта эксплуатации БН-600 и БН-800. Поскольку реакторы БН-600 и БН-800 функционируют на Белоярской АЭС (БелАЭС), радиоэкологические оценки для территории, прилегающей к этой атомной станции, представляют значительный интерес. Кроме того, важным направлением исследований является оценка совместного воздействия на окружающую среду ядерно-энергетических объектов, расположенных на одной площадке.

Белоярская АЭС расположена на территории городского округа Заречный Свердловской области Российской Федерации, на восточном берегу Белоярского водохранилища, созданного в качестве водоема-охладителя. Атмосферные выбросы Белоярской АЭС в настоящий момент определяются действующими энергоблоками БН-600 и БН-800, введенными в эксплуатацию в 1981 и 2016 годах, также работами по выводу из эксплуатации остановленных энергоблоков с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 [1].

К источникам техногенного загрязнения рассматриваемого региона относится не только Белоярская АЭС, но и располагающееся в непосредственной близости от АЭС предприятие ОАО «Институт реакторных материалов» (ИРМ) с действующим исследовательским реактором бассейнового типа ИВВ-2М. Мощность этого реактора, эксплуатирующегося с 1966 г., — 15 МВт [1].

Целью исследования являются оценка и прогноз доз облучения референтных представителей биоты в регионе размещения Белоярской АЭС на основе информации, характеризующей радиоактивные атмосферные выбросы.

Материалы и методика

Для расчета дозовых нагрузок на референтные организмы использовали усредненные данные по атмосферным выбросам энергоблока №3 БН-600 и реакторной установки ИРМ, а также информацию, характеризующую проектные выбросы энергоблока №4 БН-800 (табл. 1). Ввиду того, что состав инертных радиоактивных газов (ИРГ) в газоаэрозольном выбросе БН-600 не раскрывается, и известна только суммарная активность, величины активностей инертных радиоактивных газов были рассчитаны, исходя из относительного содержания отдельных радионуклидов в проектном выбросе реактора БН-800.

Газоаэрозольные радиоактивные выбросы в атмосферу на БелАЭС осуществляются через вентиляционные трубы высотой 100 и 70 метров. Выброс радиоактивных веществ в атмосферу на ИРМ проводится через трубу высотой 40 метров.

Ввиду того, что высоты выбросов рассматриваемых радиационно-опасных объектов различны, наблюдается существенная пространственная вариабельность плотности выпадения радионуклидов. Для оценки максимальных доз облучения определено расстояние от объектов, на котором концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферы достигают наибольших значений. Расчет переноса радионуклидов от источника проводился для сектора, где наблюдается максимальная повторяемость ветра.

Таблица 1. Усреднённые годовые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей энергоблока №3 БН-600 и исследовательского реактора ИРМ, проектные выбросы энергоблока №4 БН-800, Бк/год [2, 3]

| Радионуклид | ИРМ | БН-600 | БН-800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41Ar | 2,8·1014 | 1,5·1012 | 5,0·1012 |
| 85Кr | — | 1,2·1011 | 4,0·1011 |
| 85mКr | — | 3,0·1010 | 1,0·1011 |
| 87Кr | — | 2,4·1010 | 8,0·1010 |
| 88Кr | — | 4,5·1010 | 1,5·1011 |
| 133Хе | — | 3,9·1012 | 1,3·1013 |
| 135Хе | — | 4,5·1011 | 1,5·1012 |
| 3H | 1,2·108 | 1,7·1014 | 8,4·1013 |
| 14C | 4,1·1011 | — | 8,0·1010 |
| 60Co | 3,4·108 | 6,2·105 | 1,9·106 |
| 58Co | — | — | 2,8·106 |
| 54Mn | — | — | 1,1·107 |
| 90Sr | 2,9·106 | 5,6·106 | 2,9·106 |
| 89Sr | — | — | 5,0·105 |
| 131I | 3,2·107 | 2,6·107 | 4,0·106 |
| 134Cs | — | 3,4·105 | 5,3·106 |
| 137Cs | 3,1·108 | 1,8·107 | 1,9·107 |
| 239Pu | 6,8·104 | — | — |
| Суммарная активность | 2,8·1014 | 1,8·1014 | 1,0·1014 |

Оценка доз облучения референтных представителей наземных экосистем проводилась с использованием международного программного кода ERICA [4, 5]. Прогноз рассеивания радионуклидов в атмосфере выполнен на основе модели атмосферной дисперсии, представленной в документе МАГАТЭ SRS №19 [6]. Дозовые нагрузки на биоту от инертных радиоактивных газов (41Ar, 85Kr, 88Kr, 131Xe, 133Xe) рассчитывали с использованием коэффициентов дозового преобразования для внешнего облучения [7].

Для оценки воздействия атмосферных радиоактивных выбросов радиационно-опасных предприятий на представителей наземных экосистем были выбраны референтные организмы в соответствии с рекомендациями МКРЗ [8]: аннелиды (дождевой червь), крупные млекопитающие (олень), мелкие млекопитающие (крыса), насекомые (пчела), дикорастущие травы, деревья (сосна).

С целью сопоставления радиационного воздействия на биоту рассматриваемых радиационно-опасных объектов выполнен прогноз доз облучения представительных организмов на 50 лет эксплуатации предприятий.

Результаты и обсуждение

Дозы облучения референтных представителей биоты от атмосферных выбросов Белоярской АЭС

Мощности дозы облучения представителей наземных экосистем в результате атмосферных выбросов БН-600 при длительной эксплуатации реактора находятся в пределах одного порядка и не будут превышать 4,2·10-3 мкГр/ч (табл. 2). Основной вкладчик в суммарную активность выброса БН-600 — 3H (96%). Вследствие этого дозовые нагрузки на биоту, в основном, будут сформированы внутренним облучением от 3H (99%).

Таблица 2. Мощности доз облучения референтных представителей биоты в результате атмосферных выбросов энергоблока №3 БН-600 на 50-й год эксплуатации, мкГр/ч

| Радио-нуклид | Референтный организм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аннелиды | Насекомые | Млекопитающие |  | Травы | Деревья |
|  |  |  | Мелкие | Крупные |  |  |
| 131I | 9,2·10-9 | 4,8·10-9 | 1,0·10-8 | 6,1·10-9 | 4,1·10-9 | 4,2·10-9 |
| 60Co | 3,4·10-7 | 1,3·10-7 | 3,2·10-7 | 1,1·10-7 | 1,3·10-7 | 1,0·10-7 |
| 134Cs | 4,0·10-8 | 1,6·10-8 | 6,5·10-8 | 1,1·10-7 | 2,0·10-8 | 1,6·10-8 |
| 137Cs | 4,1·10-6 | 1,8·10-6 | 1,1·10-5 | 1,6·10-5 | 3,5·10-6 | 1,7·10-6 |
| 90Sr | 1,4·10-7 | 5,8·10-7 | 4,1·10-6 | 4,3·10-6 | 1,6·10-6 | 1,2·10-6 |
| 3H | 4,1·10-3 | 3,9·10-3 | 4,1·10-3 | 4,1·10-3 | 4,1·10-3 | 4,1·10-3 |
| 41Ar | 1,8·10-8 | 7,6·10-6 | 1,6·10-8 | 3,7·10-6 | 7,4·10-6 | 4,8·10-6 |
| 85Кr | 1,9·10-11 | 1,0·10-8 | 4,7·10-12 | 5,4·10-10 | 7,8·10-9 | 8,1·10-10 |
| 88Кr | 1,6·10-9 | 6,8·10-7 | 1,1·10-9 | 2,4·10-7 | 6,4·10-7 | 3,0·10-7 |
| 133Хе | 1,6·10-9 | 6,8·10-7 | 1,4·10-9 | 1,5·10-7 | 6,5·10-7 | 2,8·10-7 |
| Сумма | 4,1·10-3 | 3,9·10-3 | 4,2·10-3 | 4,2·10-3 | 4,2·10-3 | 4,2·10-3 |

Дозовые нагрузки на биоту спустя 50 лет эксплуатации энергоблока БН-800 не будут превышать 2,2·10-3 мкГр/ч (табл. 3). Основным дозообразующим радионуклидом в течение всего срока эксплуатации БН-800 будет является тритий (93-98 %). Вклад 14C будет составлять ~3% для млекопитающих, травянистых и древесных растений. Аргон (41Ar) будет вносить 2-4 % в дозу облучения насекомых, крупных млекопитающих, травянистых и древесных растений. Вклад 137Cs в дозовые нагрузки наземной биоты в первый год эксплуатации энергоблока не будет превышать 0,1%, но вследствие накопления этого радионуклида в почве спустя 50 лет его вклад увеличится и будет составлять ~1,5% (для млекопитающих).

Дозовые нагрузки на наземную биоту при совместной эксплуатации энергоблоков к 2030 году ожидаются ниже 6,4·10-3 мкГр/ч (рис. 1). В результате ввода в эксплуатацию БН-800 дозы облучения представителей наземных экосистем увеличиваются на 50%. Вследствие того, что эксплуатация энергоблока №3 запланирована до 2025 года, суммарные дозовые нагрузки на биоту после вывода из эксплуатации не будут превышать рассчитанных значений.

Таблица 3. Мощности доз облучения референтных представителей биоты в результате атмосферных выбросов энергоблока №3 БН-800 на 50-ый год эксплуатации, мкГр/ч

| Радио-нуклид | Референтный организм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аннелиды | Насекомые | Млекопитающие |  | Травы | Деревья |
|  |  |  | Мелкие | Крупные |  |  |
| 3H | 2,1·10-3 | 1,9·10-3 | 2,1·10-3 | 2,1·10-3 | 2,1·10-3 | 2,1·10-3 |
| 14C | 1,9·10-5 | 1,9·10-5 | 6,3·10-5 | 6,3·10-5 | 4,0·10-5 | 6,1·10-5 |
| 131I | 1,4·10-9 | 7,5·10-10 | 1,6·10-9 | 9,5·10-10 | 6,4·10-10 | 6,6·10-10 |
| 60Co | 2,1·10-6 | 8,3·10-7 | 2,0·10-6 | 7,0·10-7 | 7,9·10-7 | 6,5·10-7 |
| 58Co | 5,5·10-8 | 2,1·10-8 | 5,3·10-8 | 1,8·10-8 | 2,0·10-8 | 1,7·10-8 |
| 54Mn | 7,6·10-7 | 3,0·10-7 | 7,3·10-7 | 1,5·10-7 | 2,8·10-7 | 2,5·10-7 |
| 90Sr | 8,2·10-8 | 3,4·10-7 | 2,5·10-6 | 2,6·10-6 | 9,5·10-7 | 7,4·10-7 |
| 89Sr | 1,1·10-10 | 4,7·10-10 | 3,0·10-9 | 3,0·10-9 | 1,2·10-9 | 8,9·10-10 |
| 134Cs | 1,6·10-6 | 6,2·10-7 | 2,6·10-6 | 4,3·10-6 | 7,9·10-7 | 6,2·10-7 |
| 137Cs | 9,1·10-6 | 3,9·10-6 | 2,5·10-5 | 3,6·10-5 | 7,8·10-6 | 3,9·10-6 |
| 41Ar | 1,9·10-7 | 8,1·10-5 | 1,8·10-7 | 3,9·10-5 | 7,9·10-5 | 5,1·10-5 |
| 133Хе | 1,7·10-8 | 7,3·10-6 | 1,5·10-8 | 1,6·10-6 | 6,9·10-6 | 3,0·10-6 |
| 85Кr | 2,0·10-10 | 1,1·10-7 | 5,0·10-11 | 5,8·10-9 | 8,3·10-8 | 8,6·10-9 |
| 88Кr | 1,7·10-8 | 7,2·10-6 | 1,2·10-8 | 2,5·10-6 | 6,9·10-6 | 3,2·10-6 |
| Сумма | 2,1·10-3 | 2,0·10-3 | 2,1·10-3 | 2,2·10-3 | 2,2·10-3 | 2,2·10-3 |

Рис. 1. Динамика мощности дозы облучения крупных млекопитающих при

совместной эксплуатации энергоблоков БН-600 и БН-800, мкГр/ч

Дозы облучения референтных представителей биоты от атмосферных выбросов Института реакторных материалов

Мощности доз облучения референтных организмов от атмосферных выбросов реакторной установки ИРМ в течение 50 лет эксплуатации не превысят 8,4·10-3 мкГр/ч (табл. 4).

Таблица 4. Мощности доз облучения референтных представителей биоты в результате атмосферных выбросов реакторной установки ИРМ на 50-ый год эксплуатации, мкГр/ч

| Радио- нуклид | Референтный организм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аннелиды | Насекомые | Млекопитающие |  | Травы | Деревья |
|  |  |  | Мелкие | Крупные |  |  |
| 131I | 5,7·10-8 | 3,0·10-8 | 6,3·10-8 | 3,7·10-8 | 2,5·10-8 | 2,6·10-8 |
| 60Co | 9,1·10-4 | 3,5·10-4 | 8,6·10-4 | 2,9·10-4 | 3,4·10-4 | 2,8·10-4 |
| 137Cs | 3,5·10-4 | 1,5·10-4 | 9,6·10-4 | 1,4·10-3 | 3,0·10-4 | 1,5·10-4 |
| 90Sr | 3,5·10-7 | 1,5·10-6 | 1,1·10-5 | 1,1·10-5 | 4,1·10-6 | 3,2·10-6 |
| 239Pu | 8,4·10-7 | 7,1·10-7 | 3,9·10-7 | 3,9·10-7 | 4,5·10-7 | 1,9·10-6 |
| 14C | 4,8·10-4 | 4,8·10-4 | 1,5·10-3 | 1,5·10-3 | 9,9·10-4 | 1,5·10-3 |
| 3H | 1,4·10-8 | 1,3·10-8 | 1,4·10-8 | 1,4·10-8 | 1,4·10-8 | 1,4·10-8 |
| 41Ar | 1,7·10-5 | 7,0·10-3 | 1,5·10-5 | 3,4·10-3 | 6,8·10-3 | 4,4·10-3 |
| Сумма | 1,8·10-3 | 8,0·10-3 | 3,4·10-3 | 6,6·10-3 | 8,4·10-3 | 6,3·10-3 |

Несмотря на то, что 41Ar вносит 99,8% в суммарную активность выброса, к основным дозообразующим радионуклидам для некоторых организмов, кроме 41Ar, можно отнести 14C, 60Co. Так, 41Ar вносит превалирующий вклад в дозу облучения насекомых   (1-й год — 93%, 50-й год — 88%), крупных млекопитающих (1-й год — 67%, 50-й год — 51%), травянистых (1-й год — 87%, 50-й год — 81%) и древесных (1-й год — 74%, 50-й год — 69%) растений. Вклад 14C в дозовую нагрузку на крупных млекопитающих и деревья составляет 23-30 %. Вклад 137Cs в дозу внутреннего облучения крупных млекопитающих в 1-й год составляет 2%, а к 50-му году возрастет до 21%.

Дозы облучения мелких млекопитающих формируются, в основном, внутренним облучением от 14C (1 год — 87%, 50 год — 47%). В течение всего периода эксплуатации реактора ИРМ вклад этого радионуклида в облучение аннелид составляет 76%. С течением времени возрастает доза внешнего облучения от 60Co. Вклад для мелких млекопитающих достигнет ~25%. Для аннелид этот радионуклид становится основным дозообразующим, его вклад к 10-му году работы увеличивается до ~50%. Вклад 137Cs в дозу аннелид и мелких млекопитающих возрастает с 4% в 1-й год работы реактора до 20% и 28% в 50-й год.

Вклад радиационно-опасных объектов в дозы облучения референтных представителей биоты

Суммарные дозовые нагрузки на представителей наземных экосистем при совместной работе энергоблоков БН-600, БН-800 и исследовательского реактора ИРМ к 2030 году ожидаются ниже 0,02 мкГр/ч.

Сопоставление дозовых нагрузок позволило оценить вклад каждого из рассматриваемых ядерно-энергетических объектов в облучение представителей биоты (рис. 2). Белоярская АЭС с реакторами на быстрых нейтронах является основным дозообразующим предприятием для аннелид (78%) и мелких млекопитающих (65%). Институт реакторных материалов вносит основной вклад (57%) в дозы облучения насекомых и травянистых растений. Вклады БелАЭС и ИРМ в дозы облучения древесной растительности и крупных млекопитающих одинаковы.

Основными дозообразующими радионуклидами при сочетанном действии рассматриваемых объектов являются 3H и 41Ar. Инертный газ вносит превалирующий вклад в дозу облучения насекомых и травянистых растений, а тритий – в дозу облучения остальных референтных организмов.

Рис. 2. Мощности доз облучения референтных представителей биоты

от атмосферных выбросов совокупности радиационно-опасных объектов

(1 — аннелиды, 2 — насекомые, 3 — мелкие млекопитающие, 4 — крупные млекопитающие, 5 — травы, 6 — деревья), мкГр/ч

С целью оценки радиационного воздействия атмосферных выбросов рассматриваемых ядерно-энергетических объектов на биоту необходимо сравнить рассчитанные дозовые нагрузки с референтными уровнями облучения: 0,1-1 мГр/сут (4,17-41,7 мкГр/ч) — для млекопитающих, наземных позвоночных животных и сосны обыкновенной; 1-10 мГр/сут (41,7-417 мкГр/ч) — для наземных растений (кроме сосны обыкновенной); 10-100 мГр/сут (417-4166 мкГр/ч) — для беспозвоночных животных) [8, 9]. С учетом совместного радиационного воздействия энергоблоков БН-600 и БН-800 Белоярской АЭС и исследовательского реактора ИРМ, дозовые нагрузки ожидаются значительно ниже референтных уровней облучения, следовательно, негативных эффектов у биоты наблюдаться не будет.

Заключение

Результаты оценки доз облучения референтных представителей биоты в регионе размещения Белоярской АЭС на основе информации, характеризующей радиоактивные атмосферные выбросы, показали, что дозовые нагрузки на наземную биоту при совместной эксплуатации энергоблоков БН-600 и БН-800 Белоярской АЭС к 2030 году не будут превышать 6,4·10-3 мкГр/ч. Основным дозообразующим радионуклидом будет являться тритий.

Сравнивая дозы облучения биоты в результате воздействия газоаэрозольных выбросов в течение 50 лет эксплуатации реакторов БН-600 и БН-800, можно сделать вывод, что реактор БН-800 является более экологичным, т.к. дозовые нагрузки на биоту от выбросов этого ректора ожидаются вдвое меньше доз облучения от выбросов ректора БН-600.

Дозы облучения референтных организмов от атмосферных выбросов исследовательского реактора Института реакторных материалов в течение 50 лет эксплуатации не превысят 8,4·10-3 мкГр/ч. Такие радионуклиды, как 41Ar, 14C и 60Co, вносят превалирующий вклад в дозы облучения представителей наземных экосистем от этого предприятия.

При совместном воздействии энергоблоков Белоярской АЭС с реакторами на быстрых нейтронах и реакторной установкой Института реакторных материалов дозовые нагрузки на биоту к 2030 году не будут превышать 0,02 мкГр/ч. С учетом сочетанного действия рассматриваемых предприятий, основными дозообразующими радионуклидами будут являться 3H и 41Ar.

Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что атмосферные выбросы ядерно-энергетических объектов региона расположения Белоярской АЭС не будут оказывать существенного влияния на окружающую среду. Дозы облучения биоты ожидаются ниже референтных уровней облучения.

Список использованных источников

1. Радиоэкологическая обстановка в регионах расположения предприятий Росатома / под ред. И.И. Линге и И.И. Крышева. – М.: «САМ полиграфист». – 2015. – 296 с.

2. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 1991-2017 годы. Ежегодники Росгидромета. – Обнинск, НПО «Тайфун».

3. Белоярская АЭС. Энергоблок № 4. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 1. Книга 1, 2. БЛ.4-0-0-ОВОС-001/1, БЛ.4-0-0-ОВОС-001/2, ОАО «СПбАЭП». – 2012.

4. Brown J.E., Alfonso B., Avila R., Beresford N.A., Copplestone D., Hosseini A. New version of the ERICA tool to facilitate impact assessments of radioactivity on wild plants and animals // Journal of Environmental Radioactivity. – 2016, v. 153. – P. 141-148.

5. Larsson C.M. An overview of the ERICA Integrated Approach to the assessment and management of environmental risks from ionising contaminants // Journal of Environmental Radioactivity. – 2008, v. 99, N 9. – P. 1364-1370.

6. Generic models for use in assessing the impact of discharges of radioactive substances to the environment. Safety Reports Series No. 19. – Vienna: International Atomic Energy Agency. – 2001.

7. Vives I Batlle J., Jones S.R., Copplestone D. A method for estimating 41Ar, 85,88Kr and 131m, 133Xe doses to non-human biota // Journal of Environmental Radioactivity. – 2015, v. 144. – P. 152-161.

8. Environmental protection - the concept and use for reference animals and plants. ICRP Publication 108 // Annals of the ICRP. – 2008, v. 38, N 4-6.

9. Protection of the environment under different exposure situations. ICRP Publication 124 // Annals of the ICRP. – 2014, v. 43.

=================================================================

Цитирование:

Нуштаева В.Э., Микаилова Р.А., Спиридонов С.И., Карпенко Е.И., Нуштаев С.Н., Кречетников В.В. Оценка и прогнозирование воздействия атмосферных выбросов Белоярской АЭС на референтные организмы биоты // АгроЭкоИнфо. – 2019, №3. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/3/st_332.doc.