УДК 631.36.

Обоснование параметров многофункционального малогабаритного мобильного агрегата для малых ферм крупного рогатого скота

Школьников П.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

В статье обоснована возможность и целесообразность использования на малых фермах крупного рогатого скота малогабаритного мобильного агрегата, позволяющего совмещать в себе при работе до пяти операций.

Теоретическим анализом получены аналитические зависимости и формулы, позволяющие рассчитать конструктивно-режимные параметры агрегата на стадии его конструирования.

Экспериментальным путем получены математические модели, позволяющие оценить качественные и энергетические показатели агрегата на стадии проектирования технологических линий для малых ферм крупного рогатого скота.

Разработаны и приведены два рациональных варианта использования предложенного агрегата в линиях приготовления и раздачи кормовых продуктов на малых фермах крупного рогатого скота.

Ключевые слова: МАЛЫЕ ФЕРМЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЛИНИЯ, КОРМА, ПАРАМЕТРЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ АГРЕГАТ, ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

___________________________________________________________________________

Введение

Технология транспортировки и раздачи кормов, в зависимости от местных условий применения, может иметь три поточных технологических линии: со стационарными средствами механизации, с мобильными и смешанными средствами механизации раздачи кормов.

При этом наиболее универсальной является технология раздачи кормов мобильными раздатчиками, которые в состоянии обслужить большое количество животных, размещенных в удаленных друг от друга помещениях, а также способны за один цикл выполнить операции по транспортировке и раздаче кормов без их перевалки. Сфера применения мобильных кормораздатчиков шире, чем стационарных, так как они могут использоваться при заготовке кормов, транспортировке зеленой массы и как питатели-дозаторы кормов.

Таким образом, для повышения уровня механизации процессов производства и раздачи кормов на малых фермах, а также снижения затрат на выполнение данных процессов, необходим универсальный кормоприготовительно-раздающий агрегат, совмещающий в себе функции погрузчика, измельчителя, смесителя и раздатчика, а также питателя-дозатора кормов, обеспечивающий в то же время и получение кормовых смесей требуемого качества.

Общим методологическим подходом к проведению исследований является системный подход [2]. Физико-механические показатели исходного сырья определялись в соответствии с существующими ГОСТами.

Анализ поточных технологических линий приготовления и раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота, с точки зрения наличия в них функционально необходимых структурных элементов, а также конструктивных особенностей применяемых технических средств, показал, что они металлоемки и энергоемки. При этом, наиболее эффективным с точки зрения снижения данных показателей, особенно для условий малых ферм, является использование многофункциональных агрегатов, совмещающих в себе две и более операции технологического процесса.

Данные машины, совмещая как минимум три операции (доставку кормов, смешивание и их раздачу), позволяют значительно уменьшить затраты труда и средств и тем самым снизить себестоимость продукции.

Предварительным анализом также установлено, что за рубежом используются машины, которые в той или иной степени позволяют совмещать до пяти операций, таких, как погрузка, измельчение, доставка, смешивание и раздача. Вполне очевидно, что с точки зрения снижения трудовых и энергетических затрат данные технические решения являются наиболее эффективными.

В то же время эффект от снижения затрат энергии по процессу измельчения и распределения кормовых компонентов (∆ЭN) можно представить в виде условия:

(1)

где Nб, Nпр – соответственно, затраты энергии по базовому и предлагаемому вариантам;

Qб, Qпр – производительность по базовому и предлагаемому вариантам;

λб, λпр – степень измельчения по базовому и предлагаемому вариантам.

При переходе к стоимостным показателям эффективности имеем, что

(2)

где Цэ – стоимость единицы энергии (кВт·ч);

tб, tпр – время работы по базовому и предлагаемому вариантам.

Выражение (2) можно представить как

(3)

где ∆Nэ – разность по затратам энергии между базовым и предлагаемым вариантами.

На основе проведенного анализа разработана структурная схема многофункционального малогабаритного мобильного агрегата, выполняющего следующие операции:

- погрузку кормов или кормовых компонентов в бункер МММА;

- измельчение с одновременным распределением кормовых продуктов в бункере МММА;

- транспортировку к месту выдачи кормов и обратно;

- смешивание послойно расположенных кормовых компонентов в бункере МММА в процессе раздачи смеси;

- дозированную подачу кормовых продуктов в кормоприготовительные машины (грануляторы, пресс-брикетировщики и т.д.).

Потребность в разработке МММА для малых ферм КРС вызвала необходимость создания универсального измельчающе-распределяющего устройства, позволяющего измельчать и распределять по объему бункера агрегата грубые корма, силос, тыкву или корнеплоды. Поисковыми исследованиями установлено, что наиболее полно поставленным требованиям отвечает измельчающий аппарат молоткового типа с шарнирно закрепленными Н-образными молотками, который, наряду с процессом измельчения различных видов кормов, обеспечивает и равномерное распределение измельченных кормовых продуктов в бункере МММА (рис.  1).

а)

1 – бункер; 2 – подающий транспортер; 3 – битера; 4 – ходовая часть; 5 – рама; 6 – манипулятор; 7 – захват; 8 – кормопровод; 9 – распределяющий козырек; 10 – измельчитель; 11 – ротор.

б)

Рис. 1. Общий вид МММА-(а) и расчетная схема его измельчающе-распределяющего устройства-(б) с конструкцией Н-образного молотка-лопасти

В результате теоретического анализа рабочего процесса ИРУ получена зависимость, характеризующая его пропускную способность:

(4)

где  Zpi – длина части ротора, обусловленная шириной молотка-лопасти;   ∆Zpi – толщина пластины решетки; Rz – число молотков, идущих по одному следу; ω – угловая скорость ротора; ρn – плотность кормового продукта; Si – площадь поперечного сечения отделяемой порции корма, которая, согласно рис. 1 (б), равна сумме площадей S1+S2=Si.

Первую составляющую определили как:

(5)

где l – длина дуги, равная πR1·ψ/180°;

а – длина хорды, равная 2(hc·R1-hc2)0,5;

hc – стрелка, равная выходу рабочей части Н-образного молотка-лопасти над решеткой (hc=∆).

Площадь S2, согласно второй составляющей и рис. 1 (б), равна:

(6)

Для системы «кормовой продукт – измельчающий ротор» составили соответствующее уравнение баланса

(7)

где m – число молотков-лопастей; ψс – коэффициент, учитывающий степень плотности размещения стеблей в поперечном сечении, равном Si; λ – степень измельчения продукта; Rc – количество стеблей; lj – длина измельченных частиц; dy – усредненный диаметр частиц.

Согласно данному равенству, степень измельчения имеет вид:

(8)

На основе принципа равенства работ, с учетом степени измельчения, получена формула для определения диаметра ротора измельчающе-распределяющего устройства МММА.

(9)

где С1, С2, ψ, fсл – эмпирические коэффициенты, определяемые по методу наименьших квадратов; Lp – длина ротора; υотн – скорость движения молотков относительно циркулирующего слоя.

Длину ротора измельчающе-распределяющего устройства МММА определили с учетом коэффициента – Rизм, характеризующего выход готового продукта с одного квадратного метра площади диаметрального сечения измельчающей камеры (кг/с·м2)

(10)

Параметр Rизм зависит от высоты циркулирующего слоя продукта Нсл, его плотности – ρn и концентрации продукта в слое – γц (Rизм=0,5-0,8).

Кратность циркуляции воздушно-продуктового слоя в камере ИРУ равна

(11)

где Мц – масса воздушно-продуктового слоя высоты Нсл.

При «рабочей» фазе молоток воздействует на массу корма, производя работу по отделению некоторой ее части от основной массы.

Отделяемая часть массы корма определяется шириной молотка В и площадью Si=S1+S2, заключенной между линией А1А2 и траекторией конца молотка при прохождении его через массу корма (рис. 1 (б)). На отделение этой части массы требуется затратить работу Аизм, которая по своей сути равна изменению кинетической энергии за промежуток времени между моментом входа молотка в массу корма в точке А1 и моментом выхода молотка из массы корма в точке А2 и которая может быть  определена суммой, представленной числителем выражения (9).

Мощность, затрачиваемая на процесс отделения массы кормового продукта молотками ИРУ, определяется по формуле

(12)

где Аизм – работа измельчения, определяемая по известной формуле Мельникова С.В. [3], с учетом выражения (8).

Полный расход мощности и энергоемкость ИРУ составят:

(13)

В результате анализа движения частиц кормового продукта установлено, что в процессе работы ИРУ поверхность формируемого кормового монолита в бункере определяется вертикальной координатой

(14)

где g – ускорение свободного падения; xi, xo – значения горизонтальной координаты; υот – скорость отражения частицы от распределяющего козырька; αо – угол между векторами скоростей υот и υn; уо – высота профиля монолита; Нi – значение высоты монолита по длине бункера.

С учетом данного подхода получена модель оценки неравномерности распределения высоты кормового монолита по длине бункера МММА

(15)

где n – число участков, «размещенных» по длине бункера МММА.

Таким образом, проведенный анализ с использованием новых методологических подходов позволил получить аналитические модели оценки энергетических и качественных показателей МММА, учитывающие его конструктивные и режимные параметры.

При обосновании параметров измельчителя-распределителя в качестве критериев оптимизации приняты: ЭN – энергоемкость, кВт·с/кг; δq – неравномерность распределения массы корма в бункере, %.

Зависимость энергоемкости ЭN и неравномерности распределения корма в бункере δq от конструктивных параметров ИРУ в раскодированной форме имеет следующий вид:

ЭN=19,20-0,20ω+0,03∆-0,02nк+5,8·10-3ω2+2,35·10-3 nк2→ min;               (22)

δq=452,0-4,40ω-1,30∆-0,06nк+6,60·10-2ω∆+0,01ω2→ min                        (23)

В результате решения задачи по определению оптимальных условий выполнения процесса измельчения и распределения корма в МММА установлены оптимальные значения факторов, соответствующих экстремуму функции отклика: угловая скорость вращения ротора равная,               ω=190,0-195,0 с-1; выход рабочей части Н-образных молотков, равный    ∆=8,0-10,0 мм; частота колебаний распределяющего козырька, равная     nк=60-65 мин-1.

При данных параметрах энергоемкость ИРУ составила ЭN=2,5 кВт·с/кг, а неравномерность распределения корма по длине бункера  δq=4,20%.

На третьем этапе экспериментальных исследований установлены зависимости однородности получаемой смеси θ и неравномерности ее дозирования агрегатом δр:

θ = 0,886 + 0,471Нсл - 0,675λ + 2,119β - 2,75·10-3·Нсл·β + 0,011β –

– 7,084·10-4·Нсл2 - 2,109·10-2·β2→ 100%;                                                         (24)

δр = 222,19 - 0,647Нсл - 4,822λ - 0,198β - 1,250·10-3·Нсл·β + 1,742·

·10-3 · Нсл2 + 4,018·10-2·λ2 + 6,312·10-3·β2→ min,                                             (25)

где Нсл – высота слоя кормового компонента в бункере, равная  Нсл=204-235 мм; λ – степень измельчения, равная λ=5-6; β – угол наклона ограничительной решетки, равный β=5°.

При данных значениях параметров искомые показатели равны θ=87,7% и δр=11,07%, что соответствует зоотехническим требованиям.

Заключение

Проведенным анализом установлена целесообразность и возможность повышения эффективности работы линии приготовления и раздачи кормов путем использования в ее составе МММА с измельчающе-распределяющим устройством.

Теоретическим и экспериментальным путем обоснованы параметры работы ИРУ и МММА для использования при создании технических средств данного типа.

Для практического использования МММА предложено два рациональных варианта: в линии раздачи кормов и в линии приготовления кормового гранулята.

Список использованных источников

- Резник Е.И. Малым фермам – современную кормоприготовительную технику / Тракторы и с.х. машины. – 1986, №8. – С. 16-20.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / Колос. – 1978. – 560 с.

- Патент РФ №2555578 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Доценко С.М., Широков В.А., Школьников П.Н. и др. // Опубл. 10.07.2015, Бюл. №19.

- Патент РФ №2555581 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Доценко С.М., Широков В.А., Школьников П.Н. и др. // Опубл. 10.07.2015, Бюл. №19.

=================================================================

Цитирование:

Школьников П.Н. Обоснование параметров многофункционального малогабаритного мобильного агрегата для малых ферм крупного рогатого скота // АгроЭкоИнфо. – 2016, №4. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2016/4/st_434.doc.