УДК. 631.363 (075)

Обоснование процесса получения соевой экструдированной

крупки для линии приготовления соево-сапропелевой добавки

Широков В.А.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Обоснован процесс получения соевой экструдированной крупки для линии приготовления гранулированной кормовой добавки на основе соево-сапропелевой композиции.

Ключевые слова: ЭКСТРУДАТ, САПРОПЕЛЬ, КРУПКА

___________________________________________________________________________

Введение

Решению вопросов, связанных с проблемой приготовления кормовых добавок заданного состава и свойств, посвящены исследования многих ученых [1].

При этом все они были направлены на разработку рецептур и техническое обеспечение получения композиций с использованием соевого, мясокостного, рыбокостного, травяного, гидробионтного, молочного и другого сырья.

Решению проблемы получения биологически активных соево-сапропелевых и других композиций с использованием сапропеля не уделялось должного внимания.

В этой связи отсутствуют научно обоснованные данные, позволяющие проектировать процессы и технические средства для получения кормовых добавок с использованием сапропелевого сырья.

Цель исследований – теоретическое и экспериментальное обоснование параметров получения соевого экструдата для приготовления гранулированных белково-минеральных добавок.

Задача исследований:

- обосновать структурно-технологическую схему и параметры приготовления соевой экструдированной крупки;

- разработать конструктивно-технологическую линию приготовления добавки с использованием экструдированной соевой крупки.

Методология и методы исследований

Общей методологической основой исследований является системный подход, позволяющий рассматривать исследуемые процессы как совокупность взаимосвязанных подсистем.

В теоретических исследованиях использованы методы  прикладной механики, теории вероятностей, математического моделирования и других методов.

В экспериментальных исследованиях использованы методы планирования многофакторного эксперимента.

Обработка и анализ полученных данных осуществлялся с применением методов математической статистики.

Анализ существующих рационов кормления сельскохозяйственных животных и птицы показывает, что в настоящее время полноценное кормление может быть обеспечено только лишь с использованием кормовых компонентов, содержащих  относительно высокое количество протеина, минеральных веществ и витаминов, а также достаточное количество жиров.

Как показали проведенные исследования формирования соответствующих композиций в различных комбинациях с семенами сои и зерновых культур, можно получить соево-зерновой экструдат высокой кормовой и биологической ценности.

Решение данной проблемы, с позиции наших методологических подходов, в формализованном ее виде сводится, во-первых, к минимизации проведенных затрат по разрабатываемому процессу, во-вторых, – к цели посредством разрабатываемого процесса получить качественный продукт в виде соевого или соево-зернового экструдата, качество которого характеризуется коэффициентом взорванности  КВ [2-9] (рис. 1).

При этом на качество экструдата существенное влияние оказывает совокупность, как управляемых, так и неуправляемых факторов:

,                                         (1)

где  – совокупность факторов по каждой из i-ой операции разрабатываемого процесса.

Рис. 1. Структурно-технологическая схема процесса приготовления

соевой и соево-зерновой экструдированной крупки

Вполне очевидно, что выполнение условия, при котором R(t) = 0, дает следующее значение функции:

КВ=[КВ]хe0=[КВ]х1=[КВ],                                   (2)

где [КВ] – требуемое значение показателя.

В свою очередь, пооперационный анализ, а также структурно-технологическая схема устройства для приготовления соевой и соево-зерновой экструдированной крупки (рис. 1) позволяют выделить следующие функциональные зависимости в их общем виде:

- для операции по смешиванию зерновых компонентов

,                                      (3)

где Wср. – усредненная влажность по j-компоненту; – подача по j-компоненту;

- для операции баротермической обработки семян сои или соево-зерновой смеси

,                                   (4)

где: Qсм – подача смеси зерновых компонентов; ω – угловая скорость вращения винта пресс-экструдера; h – величина зазора в кольцевой фильере экструдера-дезинтегратора.

Процесс смешивания в потоке характеризуется следующим неравенством:

Qсм ≥ ,                                            (5)

Для процесса усреднения влаги между зерновыми компонентами в смеси справедливо следующее равенство:

,                                           (6)

где Mj – масса j-го зернового компонента.

В соответствии с разработанной структурно-технологической схемой данного процесса предложена новая конструкция пресс-экструдера-дезинтегратора  а также способ получения экструдированного продукта, защищенные патентом РФ № 2116200 [3].

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема устройства для

производства экструдированной крупки

1 – бункер, 2 – винт; 3 – корпус камеры прессования; 4 – матрица в виде кольцевой щели;

5 – измельчитель экструдированного продукта; 6 – стенка; 7 – решето;

8 – конический вал; 9 – молотки; 10 – электродвигатель

Активным рабочим органом пресс-экструдера является прессующий винт, имеющий переменный шаг. Шаг винтовой поверхности уменьшается по мере передвижения обрабатываемого продукта от места его загрузки и перемещения вдоль винта. На выходе из фильеры – кольцевой щели продукт формуется в виде полого цилиндра – «трубы» с соответствующими параметрами. Далее, продвигаясь вдоль оси устройства, продукт взаимодействует с молотками 9 и решетом 7, в результате получается крупка или мука в зависимости от принятой степени измельчения – λн (рис. 3).

Формула для определения значения коэффициента взорванности как показателя качества экструдированного продукта имеет вид:

(7)

где:   в – подача винта экструдера; t – время подачи;  – начальная плотность продукта, перемещаемого винтом;  – объем экструдированного продукта;  – коэффициент приведения объемов.

Как следует из принципа получения экструдированного продукта с помощью данного устройства, в итоге на выходе из фильеры выходит формованный продукт в виде трубы с толщиной стенки, равной .

Приравняем значения объема Vэ  к значению объема полого цилиндра Vц:

,                                    (8)

где h – высота (длина) цилиндра, получаемого за время, равное одной секунде.

Определим длину этого цилиндра через скорость движения при его выходе из фильеры :

,                                              (9)

Тогда объем цилиндра определяется как

,                           (10)

Подставляя данное значение в выражение (7), имеем:

(11)

где:    kэ – показатель, учитывающий соотношение скоростей движения продукта в камере и фильере; S – площадь поперечного сечения продукта в фильере пресса, определяемая по формуле S=πД0·∆, где Д0 – диаметр винта.

Круговое движение в дробильной камере (рис. 2 и 3) в количественном отношении характеризуется кратностью циркуляции, отмечающей, сколько полных оборотов совершит материал в камере за время t измельчения до заданной крупности.

Рис. 3. Схема к обоснованию параметров дезинтегратора

с  коническим ротором

1 – пресс; 2 – дезинтегратор; 3 – решето; 4 – конический ротор;  5 – молотки

Искомую степень измельчения экструдата, сформированного в виде «трубы», определили посредством анализа с получением следующего уравнения кинетики:

,                                        (12)

где: λ0 – параметр процесса, определяемый эмпирически; γ – угол наклона образующей конус дробилки (рис. 2); νсл – скорость движения воздушно-продуктового слоя.

νсл = ;

где: Rэ – физико-механическая характеристика экструдата; R6  – радиус камеры по наибольшему основанию конуса; Е – коэффициент, характеризующий время нахождения продукта в камере измельчения; μПР  – параметр процесса прессования продукта.

Энергоемкость процесса измельчения, с учетом достигнутой степени измельчения, определяется как

,                                       (13)

В соответствии со схемой, представленной на рис. 4, обеспечивается получение белково-минерально-витаминного кормового продукта при относительно низких затратах энергии, повышенной биологической ценности, с качественной однородной структурой при больших диаметральных размерах гранул. Это достигается тем, что при получении белково-минерально-витаминного продукта, включающем использование предварительно подготовленных соевого, белкового и минерального компонентов с последующим смешиванием, гранулированием и сушкой, в качестве подготовленного соевого белкового компонента используют дезинтегрированный соевый экструдат, а в качестве минерального –сапропель естественной влажности. Их смешивание проводят при весовом соотношении 50% : 50% с последующим формированием гранул до 10 мм и активной сушкой при активном вентилировании с доведением их влажности до 8-10 %.

Технический результат заключается в том, что данный способ позволяет при значительно меньших затратах энергии получить готовый продукт качественной однородной структуры при больших диаметральных размерах гранул, повышенной биологической ценности за счет наличия в нем минерального комплекса.

Согласно технологической схеме, семена сои дозированно подаются на экструдирование, где подвергаются термопластической гомогенизации за счет сил трения, возникающих в камере экструдера – 2 (рис. 4).

На выходе из камеры экструдера гомогенизат в виде сплошного полого цилиндра – трубы со «взорванными» частицами углеводов (крахмала), а поэтому пористой структуры, поступает в камеру дезинтегратора – 3, где подвергается разрушению до частиц, размер которых обусловлен размером отверстий решета, находящегося в камере дезинтегратора – 3.

Полученные таким образом частицы соевого экструдата пористой структуры и требуемого размера (модуля помола) подаются в смеситель – 4. Сюда же, в соотношении по массе 50% : 50%, подается и сапропель естественной влажности, W=70%. Здесь при смешивании получается соево-сапропелевая композиция с усредненной влажностью, W = (6% + 70%)/2≈ 38%. При этом за счет пористой структуры экструдата процесс впитывания им влаги от сапропеля идет с высокой скоростью (интенсивность). Это, в свою очередь, уменьшает продолжительность смешивания (с 20 до 7 минут) и, соответственно, затраты энергии на осуществление данного процесса.

Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема линии по производству

гранулированной белково-минеральной кормовой добавки

Далее, на основе полученной композиции формуются гранулы. При необходимости процесс формования гранул сопровождается термообработкой смеси посредством пара, подаваемого в «рубашку» из парогенератора – 6. Гранулы, сформованные с помощью формующей решетки, поступают на сетчатый лоток – 8. Лоток помещается в сушильную камеру «ЭСПИС-4»-Универсал – 9 с девятью режимами сушки и активной вентиляцией.

Пористая структура получаемых гранул позволяет также как минимум в 3 раза сократить время их сушки и тем самым снизить затраты энергии с 0,09 кВт ч/кг до 0,03 кВт ч/кг. При этом готовые гранулы при влажности 8% содержат: белков – до 25%, жиров – до 10%, витамина Е – до 40 мг/100 г и минеральных веществ как совокупности макро- и микроэлементов (Ca; P; Cu; J; Zn; Co; Mo; и др.) – в количестве до 49%.

Таким образом, данный способ позволяет при трехкратном снижении затрат только на процессы смешивания и сушки получить продукт повышенной биологической ценности.

Заключение

На основании обоснованной структурной схемы и параметров пресс-экструдера соевых и соево-зерновых компонентов разработана высокоэффективная линия производства соево-сапропелевой гранулированной  кормовой добавки.

Список использованных источников

- Комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ для животных. Справочник / под ред. Крохиной В.А. – М.: Агропромиздат. – 1990. – 304 с.

- Завражнов А.И. Механизация приготовления и хранения кормов. – М. ВО.: Агропромиздат. – 1990. – 336 с.

- Патент РФ №2116200. Шнековый пресс для производства комбикормов / Авторы Доценко С.М., Широков В.А., Петров В.В. и др. Опубл. 27.07.1998 в Б.И. №21.

- Патент РФ №2133251. Дробилка / Авторы Доценко С.М., Широков В.А. и др. Опубл. 20.07.1999 в БИ №20.

- Патент РФ №255581 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Авторы Доценко С.М., Широков В.А. и др. Опубл. 10.07. 2015 в БИ № 19.

- Патент РФ №2555578. Способ приготовления, гранулированного кормового продукта / Авторы Доценко С.М., Широков В.А. и др. Опубл. 10.07.2015 в БИ №19.

- Патент РФ №2563673. Способ приготовления белково-витаминно-минерального кормового продукта / Авторы Доценко С.М., Широков В.А. и др. Опубл. 20.09.2015 в БИ №26.

- Патент РФ №2563676. Способ приготовления белково-углеводно-минерального кормового продукта / Авторы Доценко С.М., Широков В.А. и др. Опубл. 20.09.2015 в БИ №26.

- Патент РФ №№2563677. Способ приготовления белково-минерально-витаминного кормового продукта / Авторы Доценко С.М., Широков В.А. и др. Опубл. 20.09.2015 в БИ №26.

=================================================================

Цитирование:

Широков В.А. Обоснование процесса получения соевой экструдированной крупки для линии приготовления соево-сапропелевой добавки // АгроЭкоИнфо. – 2016, №4. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2016/4/st_446.doc.