УДК 631.372:629.114.2

Повышение тягового усилия трактора класса 1,4

Щитов С.В., Сенников В.А., Сенникова Н.Н., Беляков Р.А.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

В представленной статье рассматривается вопрос о повышении тягового усилия трактора класса 1,4 за счет применения смешанного газо-дизельного топлива.

Ключевые слова: МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, ДИЗЕЛЬ-ГАЗ, РЕДУКТОР-ДОЗАТОР, ТЯГОВАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА

________________________________________________________________________

Вопрос повышения эффективности использования энергетических средств в последние годы очень актуален. Так, за период 2010-2017 годы дизельное топливо подорожало с 19 руб. за литр до 40 руб. за литр на сегодняшний день, а прогнозируемый рост стоимости на 2018 год составляет в среднем 20% т.е. практически до 50 руб. за литр топлива. Неудивительно, что предприятия, эксплуатирующие грузовую технику и автобусы, проявляют большой интерес к ГБО (газобаллонному оборудованию) для дизельных двигателей. Данная технология уже получила в народе название газо-дизель.

Газодизельная система питания двигателя – единственный эффективный способ снижения расходов на дизельное топливо. Недавно была разработана конструкция, предназначенная для переоборудования дизельных двигателей с целью работы в двухтопливном режиме: дизель-газ.

Принцип работы газо-дизеля

Система распределенного впрыска газо-дизеля предназначена для переоборудования дизельных двигателей для работы в режиме двойного топлива – дизель-газ. При этом дизельное топливо используется как запальная доза для воспламенения смеси ввиду отсутствия на дизельных двигателях искровой системы зажигания.

Наилучшие экономические показатели достигаются при использовании в виде второго топлива сжатого природного газа (метан). Максимальный процент замещения при использовании метана составляет 85%, средний процент замещения — 70%.

Существуют два вида подсистемы газо-дизеля:

- Система распределенного впрыска газа (аналогичная бензиновой).

- Система, ограничивающая подачу топлива через топливный насос высокого давления (ТНВД).

В представленной работе представим третий способ работы газо-дизеля, который заключается в замещении части поступающего воздуха газом, то есть через редуктор дозатор, впускной коллектор вместе с воздухом в цилиндры двигателя поступит часть газа, которая сгорит в двигателе вместе с дизельным топливом, увеличит тепло сгоревшего газа и, следовательно, увеличит давление газа, оказываемое на поршень в такте расширения, что приведет к увеличению мощности крутящего момента и уменьшит расход топлива.

Распределение эффективной мощности двигателя более наглядно можно проследить по мощностному балансу [1, 2]:

Ne=Nкр+Nтр+Nδ+Nf,				    (1)

где: Ne – эффективная мощность, кВт; Nкр – тяговая мощность, кВт; Nтр – мощность, затрачиваемая на механические потери, кВт; Nδ – мощность, затрачиваемая на буксование, кВт; Nf –  мощность, затрачиваемая на качение, кВт.

Для анализа эффективной мощности двигателя рассмотрим его составляющие.

Мощность, затрачиваемую на механические потери при постоянной загрузке двигателя, принято считать постоянной:

Nтр=Ne⋅1−ηтр,				     (2)

где ηтр– к. п. д. трансмиссии.

Мощность, затрачиваемая на буксование, определяется по следующему выражению:

Nδ=Nк⋅δ.					   (3)

Мощность, затрачиваемая на качение трактора, равна:

Nf=10−3⋅f⋅Gтр⋅Vт⋅1−δ,			    (4)

где f– коэффициент сопротивления качению.

Как видно из вышеуказанной формулы (1), эффективность использования МТА зависит от крюковой мощности.

Решим уравнение относительно Nкр

,                                     (5)

В общем случае для повышения эффективности использования ТТА необходимо повышать крюковую мощность.

В то же время эффективную мощность двигателя можно определить по формуле:

Nе=Рi⋅ηм⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ	,  кВт                                              (6)

где:      Pi – действительное среднее индикаторное давление; кг/см2; МРа;

ηм– механический коэффициент полезного действия;

Vh – рабочий объем цилиндра двигателя в л;

n – частота вращения коленчатого вала двигателя в минуту;

i – число цилиндров двигателя;

τ – коэффициент тактности.

Эффективная мощность двигателя во многом зависит от применяемого топлива и, в частности, от низшей теплоты сгорания топлива.

В общем случае эффективный КПД равен:

ηе=ηi⋅ηM                                                            (7)

Механический КПД можно рассчитать по формуле:

(8)

Индикаторный КПД для двигателей всех типов подсчитывается по формуле:

(9)

Тогда механический КПД равен:

(10)

Эффективную мощность можно представить выражением:

, кВт                         (11)

где  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг.

Низшую теплоту сгорания топлива можно увеличить за счет сжигания вместе с дизельным топливом части природного газа, замещающего поступающий в цилиндры двигателя в такте впуска. При этом уравнение сгорания дизельного двигателя изменится, и добавится тепло от горения газа.

, кВт                           (12)

где:       – низшая теплота сгорания дизельного топлива, кДж/кг.

– низшая теплота сгорания природного газа, кДж/кг.

Для подтверждения этого нами были проведены лабораторные эксперименты.

Исследования проведены на тормозном стенде (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Тормозной стенд с двигателем Д-50

1. Редуктор-испаритель используется для решения следующих задач:

- испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа);

- автоматическое снижение давления до рабочего уровня, который близок к атмосферному давлению и не зависит от расхода топлива;

- дозировка горючей смеси (во всех режимах работы).

2. Роль смесительного устройства состоит в подаче газа во впускную систему и приготовлении горючей смеси.

3. При помощи электромагнитного газового клапана перекрывают или открывают газовую магистраль. Когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении.

Рис. 2. Редуктор газовый, установленный на двигатель (испаритель-дозатор)

Для подтверждения теоретических исследований были проведены экспериментальные исследования (рис. 3).

Анализ регуляторной характеристики показал, что при использовании смешанного топлива при одинаковых оборотах двигателя увеличивается мощность двигателя на 16,6%, крутящий момент – на 11,46%, и уменьшается удельный расход топлива на 16,6%.

Раскрывая уравнение 5 с учетом выражения 12, получим:

(13)

Таким образом, применение смешанного топлива дает возможность увеличивать эффективную мощность двигателя, а, следовательно, и тяговую мощность трактора, что в конечном итоге повысит эффективность использования МТА [3-5].

Рис. 3. Регуляторная характеристика двигателя Д-50

серийный двигатель,                экспериментальный двигатель.

Дт – двигатель, работающий на дизельном топливе.

Дт+Г – двигатель, работающий на дизельном топливе с добавлением газа

Список использованных источников

- Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчёт автотракторных двигателей. – М.: Колос. – 1992. – 335 с.

- Болтинский В.Н. Теория, конструкция и расчёт тракторных и автомобильных двигателей. – М.: Изд-во с.-х. лит-ры и плакатов. – 1962. – 388 с.

- Щитов С.В., Сенникова Н.Н., Сенников В.А. Производительность тракторно-транспортного агрегата при меняющихся сцепном весе и точки прицепа при криволинейном движении // АгроЭкоИнфо. – 2017, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/4/st_416.doc.

- Щитов С.В., Кузнецов Е.Е., Поликутина Е.С. Влияние перераспределения сцепного веса между мостами трактора на ширину захвата, буксование и  производительность  машинно-тракторного агрегата // АгроЭкоИнфо. – 2017, №1. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/1/st_106.doc.

- Щитов С.В., Кривуца З.Ф., Двойнова Н.Ф., Попова Е.В., Сахненко А.В. Влияние транспортно-технологического обеспечения на формирование машинно-тракторного парка хозяйств  // АгроЭкоИнфо. – 2016, №4. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2016/4/st_445.doc.

===============================================================

Цитирование:

Щитов С.В., Сенников В.А., Сенникова Н.Н., Беляков Р.А. Повышение тягового усилия трактора класса 1,4 // АгроЭкоИнфо. – 2017, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/4/st_441.doc.